Krąplewice, 23.03.2020 r.

Prosiaczek sp. z o.o.

Krąplewice 35

86-131 Jeżewo

Regionalny Dyrektora

Ochrony Środowiska  w

Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81

85-009 Bydgoszcz

oraz

Wójt gminy Jeżewo

ul. Świecka 12

86-131 Jeżewo

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lutego 2020 roku znak: WOO.4221.27.2018.MD1.13 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu chlewni z niezbędna infrastruktura techniczną, przeznaczonych do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 2079,9 DJP oraz biogazowni o mocy do 0,5 MW do wytwarzania gazu w wyniku beztlenowej fermentacji surowców pochodzenia rolniczego (przetwarzania odpadów), a także ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnym 89/3, 89/4 i 89/5 obręb 0005 Buczek, gmina Jeżewo,  wyjaśniam co następuje:

……………………………………

(podpis Inwestora)

1. Weryfikację lokalizacji i sposobu wykonania wygrodzenia terenu inwestycji.

a) Określić jednoznacznie sposób wykonania wygrodzenia poprzez wyjaśnienie czy wygrodzenia na całym przebiegu (lub wskazać na jakiej jego części) posiadać będzie podmurówkę betonową ograniczającą możliwość wkraczania małych zwierząt na teren budowy oraz określić wysokość ww. podmurówki.

Wygrodzenie zakładu na całej długości będzie posiadało podmurówkę lub element analogiczny do podmurówki – betonowy prefabrykat, który będzie znajdował się pomiędzy gruntem a siatką/ogrodzeniem. Elementy te będą miały  25 cm wysokości co będzie stanowiło przeszkodę do  przedostania się płazów na teren zakładu.

b) Uwzględnić konieczność wygrodzenia drogi dojazdowej po str. południowej (np. poprzez zastosowanie trwałych płotków herpetologicznych lub zmianę przebiegu planowanego wygrodzenia terenu).

Droga dojazdowa po stronie południowej będzie wyposażona w płotki herpetologiczne, które będą chroniły płazy oraz gady przed wejściem na drogę.

2. Jednoznacznie określić sposób wykonania planowanych wygrodzeń tymczasowych oraz ich przebieg (długość), który powinien zostać dostosowany do warunków lokalnych i uwzględniać całość siedliska.

Wygrodzenia tymczasowe zostaną wykonane w miejscu planowanego ogrodzenia inwestycji. Długość wygrodzeń wynosić będzie ok. 1025 m. Jako wygrodzenia tymczasowe zostanie zastosowana siatka leśna. Nie ma konieczności stosowania innych wygrodzeń z uwagi na planowane plotki herpetologiczne.

3. Informację, którą z chlewni planuje się wyposażyć w instalację grzewczą (str. 29 uzupełnienia).

Planuje się ogrzewać pomieszczenia socjalne oraz budynek nr 2, w których mieścić będzie się sektor porodowy oraz odchowalni prosiąt. Kotłownia zlokalizowana będzie w budynku socjalnym (lokalizacja budynku na poniższym rysunku).

Rysunek 1. Lokalizacja projektowanego budynku socjalnego

4. Opis funkcjonalny poszczególnych budynków (sektory itp.).

Budynek nr 1: sektor krycia, knurów, tuczu loszek, loch remontowych oraz sektor loch prośnych.

Sektor tuczu loszek:

Zaprojektowano komorę o powierzchni ok. 99,0 m2. W komorze wydzielono 5 kojców grupowych dla loszek od 30 do 90 kg o powierzchni ok. 16,40 m2 każdy. W sektorze tym planuje się utrzymywać 80 loszek o masie ciała do 90 kg.

Sektor knurów:

Zaprojektowano komorę o powierzchni ok. 42,2 m2, w której wydzielono 2 kojce pojedyncze o powierzchni ok. 7,3 m2 każdy oraz 1 kojec o powierzchni ok. 7,7 m2. Ponadto, zaprojektowano kojec fantom o powierzchni ok. 8,2 m2. Dodatkowo, przy sektorze knurów zaprojektowano pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 18,5 m2. W sektorze utrzymywane będą 3 knury.

Sektor krycia i loch remontowych

Zaprojektowano komorę o powierzchni ok. 541 m2. W części krycia zaprojektowano 155 kojców pojedynczych o wymiarach ok. 0,635 m x 2,40 m. Obsada w sektorze krycia wynosić będzie 155 loch. Dla loch remontowych zaprojektowano 8 kojców grupowych o powierzchni ok 13,2 m2. W kojcach łącznie przebywać będzie 56 loch remontowych o wadze 90 – 130 kg.

Sektor loch prośnych

Zaprojektowano komorę o powierzchni ok 901 m2,w której wydzielono 36 kojców grupowych o powierzchni ok. 20,6 m2 każdy oraz 4 kojce szpitalne o powierzchni ok. 16,4 m2 każdy. W sektorze loch prośnych utrzymywanych będzie 288 loch prośnych.

Budynek nr 2: Sektor porodowy, baby room oraz odchowalni prosiąt.

W sektorze porodowym zaprojektowano 5 komór porodowych. W każdej komorze wydzielono 24 kojce porodowe o powierzchni ok. 4,68 m2 każdy. Ponadto, zaprojektowano komorę porodową rezerwową, w której znajdować będzie się 6 kojców porodowych o powierzchni ok. 4,68 m2 każdy.

Sektor baby room składać się będzie z jednej komory o wymiarach ok. 37 m2, w której zaprojektowano 6 kojców grupowych o powierzchni ok. 4,6 m2 każdy. Sektor baby room zaprojektowany został dla prosiąt nadliczbowych. Obsada na sektorze porodowym wynosić będzie 120 macior i 1436 prosiąt.

Sektor odchowalni prosiąt

Zaprojektowano 8 komór o powierzchni ok. 114 m2 każda. W każdej komorze wydzielono 8 kojców grupowych o powierzchni ok. 12,6 m2 każdy. Obsada na tym sektorze wynosić będzie 1280 prosiąt i 1280 warchlaków.

W budynku nr 2 zaprojektowano dodatkowo pomieszczenie socjalne i magazynowe.

Budynek nr 3: Tuczarnia

W budynku zaprojektowano 6 komór tuczowych i powierzchni ok. 353 m2 każda. W każdej komorze wydzielono 16 kojców grupowych o powierzchni ok. 19,8 m2 każdy. Obsada w tym budynku wynosić będzie 912 warchlaków oraz 912 tuczników o macie ciała do 120 kg.

Budynek nr 4: Tuczarnia

W budynku zaprojektowano 6 komór tuczowych i powierzchni ok. 353 m2 każda. W każdej komorze wydzielono 16 kojców grupowych o powierzchni ok. 19,8 m2 każdy. Obsada w tym budynku wynosić będzie 1824 tuczników o masie ciała do 120 kg.

Budynek nr 5: Tuczarnia

W budynku zaprojektowano 2 komory tuczu o powierzchni ok. 353 m2 każda. W komorze wydzielono 16 kojców grupowych o powierzchni ok. 19,8 m2 każdy. Obsada w tym budynku wynosić będzie 304 tuczników o masie ciała do 120 kg. Ponadto w budynku zaprojektowano 1 komorę ekspedycji o powierzchni ok. 180,7 m2, w której wydzielono 8 kojców grupowych o powierzchni ok. 19,8 m2 każdy.

W budynku nr 5 zaprojektowano również kuchnię żywienia na mokro oraz pomieszczenie socjalne.

Budynek nr 6: Kwarantanna

W budynku zaprojektowano 4 kojce o powierzchni ok. 17,6 m2 każdy oraz 2 kojce o powierzchni ok. 8,4 m2 każdy. Obsada wynosić będzie 50 loszek.

Dodatkowo w budynku znajdować będzie się pomieszczenie socjalne i pracownika zootechnika.

5. Przeanalizowanie możliwości budowy biogazowni rolniczej lub przedstawienie pisemnego zapewniania o możliwości przekazania gnojowicy do innej biogazowni.

W uzupełnieniu na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 7 maja 2018 r. przedstawiono umowę przedwstępną z biogazownią. Umowa stanowiła załącznik 1 do ww. uzupełnienia. Inwestor przekazywać będzie całą wyprodukowaną gnojowicę do Bioelektrowni Buczek Sp. z o.o. Gnojowica nie będzie wywożona na pola.

Umowę dołącza się ponownie do niniejszego uzupełnienia (załącznik nr 1).

6. Wskazanie na załączniku graficznym miejsca posadowienia ujęcia wód podziemnych oraz zbiornika na ścieki socjalno – bytowe.

Załącznik nr 2 stanowi zagospodarowanie terenu z naniesionymi ww. elementami.

7. Zweryfikowanie pierwotnych założeń dotyczących planowanego ujęcia wód podziemnych, z u uwagi na ponad dwukrotne zmniejszenie skali inwestycji, a tym samym znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na wodę, w tym:

a) odniesienie się do zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych regionu wodnego, w obrębie którego znajduje się projektowane ujęcie, w porównaniu do średniego dobowego poboru wody, w celu określenia procentowego zużycia zasobów wód podziemnych w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z danymi określonymi  w opracowaniu autorstwa Sylwiusza Pergóła oraz Jakuba Sokołowskiego z Państwowego Instytutu Geologicznego pt. „Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych Polski”  średni moduł zasobów dyspozycyjnych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni w województwie  kujawsko - pomorskim wynosi            10,45 m3/h/km2.

Pobór wody prowadzony będzie  w zakresie zasobów dyspozycyjnych. Zapotrzebowanie na wodę do obsługi planowanej inwestycji wynosić będzie w przeliczeniu na godzinę ok. 7,7 m3 wody.

b) wskazanie zapotrzebowania na wodę w skali roku – Qmax.r, średniego dobowego zapotrzebowania na wodę – Qśr.d, maksymalnego poboru wód – Qmax.d, depresji oraz zasięgu leja depresji.

Woda w planowanych budynkach inwentarskich zużywana jest do następujących celów:

- Socjalno- bytowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), zgodnie z tabelą 3- VI pkt. 42-43, normy zużycia wody na jednego pracownika fizycznego wynosi- 0,06 m3/dobę. Planuje się zatrudnić 7 pracowników, wobec czego szacuje się, że rocznie zapotrzebowanie na cele socjalno – bytowe wyniesie 153,3 m3.

- Pojenie zwierząt

Zgodnie z Dyrektywą Rady 98/58/EEC wszystkim zwierzętom należy zapewnić odpowiedni dostęp do wody pitnej lub możliwości innego zaspokojenia zapotrzebowania na płyny. Sprzęt stosowany do żywienia i pojenia musi być zaprojektowany, skonstruowany i umieszczony w taki sposób, by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki zwierząt o dostęp do karmideł i poideł.

Zużycie wody na cele hodowlane obliczono na podstawie Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach (BAT) dla intensywnego chowu drobiu i świń („The Best Available Techniques (BAT) Reference Docuement for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs.” [2017]).

Zużycie wody przez zwierzęta zależy od:

- wieku i żywej masy ciała zwierząt,

- stanu zdrowia zwierząt,

- warunków klimatycznych,

- składu i struktury paszy.

Tabela 1. Szacowane zużycia wody na cele pojenia

| Rodzaj zwierząt | ilość [szt.] | wskaźnik zużycia wody [l/dobę] | zużycie wody [m3/dobę] | zużycie wody [m3/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lochy prośne | 288 | 73 | 21,024 | 7673,76 |
| lochy | 211 | 13 | 2,743 | 1001,195 |
| maciory z prosiętami | 120 | 17 | 2,04 | 744,6 |
| warchlaki do 20 kg | 2716 | 3,3 | 8,9628 | 3271,422 |
| warchlaki do 50 kg | 2192 | 6,6 | 14,4672 | 5280,528 |
| tuczniki | 3170 | 13 | 41,21 | 15041,65 |
| knury | 3 | 18 | 0,054 | 19,71 |
| SUMA: |  |  | 90,501 | 66065,73 |

- Mycie pomieszczeń inwentarskich

Ilość wody pobranej do czyszczenia pomieszczeń inwentarskich na fermach trzody chlewnej jest zróżnicowana i zależy od stosowanych technik czyszczenia oraz systemu chowu. Większa powierzchnia rusztowanej podłogi powoduje zmniejszenie zużycia wody. Projektowana podłoga w chlewniach to tzw. ruszt pełny, czyli 100% powierzchni hodowlanej wykonany jest ruszt. Zużycie wody na potrzeby mycia pomieszczeń hodowlanych określono na podstawie „Dokumentu Referencyjnego o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń”:

- łączna liczba stanowisk dla loch – 619 x 340 l/stanowisko/rok = 210,46 m3,

- łączna liczba stanowisk dla tuczników – 4082 x 100 l/stanowisko/rok = 408,2 m3,

- łączna liczba stanowisk dla świń do 30 kg -  2560 x 87 l/stanowisko/rok = 222,72 m3,

- łączna liczba stanowisk dla knurów – 3 x 100 l/stanowisko/rok = 0,3 m3

Szacuje się, że rocznie na cele mycia zużywane będzie ok. 842 m3 wody, aczkolwiek wielkości te są zawyżone. Jak sam dokument wskazuje w rzeczywistości zużycie wody jest  niższe w przypadku, gdy podłoga w całości stanowi ruszt oraz używając myjek wysokociśniwowych.

Na żadnym z etapów czyszczenia obiektów nie będą stosowane środki chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy. W związku z powyższym woda z mycia pomieszczeń inwentarskich będzie stanowić rozwodnioną gnojowicę, która będzie razem z gnojowicą przekazywana do biogazowni w celu utylizacji.

Maksymalne zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku wynosić będzie ok. 67061,03 m3, co daje w przeliczeniu na dobę 183,7 m3/dobę. Aby pokryć niezbędne zapotrzebowanie planowanej inwestycji na wodę wystarczy studnia o wydajności do 10 m3, tj. nie wymagająca uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szacuje się, że promień leja depresji przy projektowanej studni przy eksploatacji 9 m3/h i depresji 1,2 m wyniesie szacunkowo 53 m.

8. Uszczegółowienie planu sytuacyjnego ze wskazaniem:

a) numeracji poszczególnych budynków, adekwatnej do przeprowadzonych analiz w zakresie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz hałasu w środowisku

Poniżej przedstawiono numerację poszczególnych budynków, zgodną z oznaczeniem w przeprowadzanych analizach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz hałasu.

Rysunek 2. Numeracja budynków przyjęta do analiz

b) oznaczeń poszczególnych emitorów przyjętych w ww. analizach.

W załączniku nr 3 przedstawiono lokalizację emitorów wraz z oznaczeniem adekwatnym do przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

W załączniku nr 4 przedstawiono lokalizację emitorów wraz z oznaczeniem adekwatnym do przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania hałasu w środowisku.

9. Uszczegółowienie analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w zakresie przede wszystkim amoniaku i siarkowodoru. Zakres obliczeń należy ograniczyć do terenu w promieniu do 500 m od granicy obszaru projektowanego zakładu. W ramach oddziaływań skumulowanych uwzględnić istniejącą biogazownię. Obliczenia należy przeprowadzić z analogicznymi założeniami jak w przedłożonym uzupełnieniu, jednakże ze skokiem siatki maksymalnie co 10 m. Wyniki zinterpretować i przedstawić w formie graficznej i tabelarycznej, umożliwiając ich weryfikację.

Analiza oddziaływania skumulowanego prowadzona w obrębie ponad 1 km wynikała z postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Ponowną analizę oddziaływania skumulowanego wykonano ograniczając teren do obszaru o promieniu 500 m od granic projektowanego zakładu. W promieniu 500 m znajduję się istniejąca biogazownia w Buczku.

Zweryfikowano tabelę nr 6 „Szacowane zużycie paszy w planowanych budynkach inwentarskich” przedstawioną w poprzednim uzupełnieniu i wykonano obliczenia ponownie (błąd w zużyciu paszy w budynku nr 1).

Obliczenia emisji amoniaku wykonano na podstawie zawartości azotu w paszach i odchodach zgodnie z materiałem pn.: „Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń” wykonane w sierpniu 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Tabela 2.Szacowane zużycie paszy w planowanych budynkach inwentarskich:

| Nr budynku | Rodzaj zwierząt | Ilość [szt.] | Zużycie paszy zgodnie z WODR [kg/szt.] | Zużycie paszy [kg/dobę] | Zużycie paszy [t/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lochy luźne | 211 | 3,01 | 635,11 | 231,8 |
|  | knury | 3 | 2,85 | 8,55 | 3,12 |
|  | Tuczniki żeńskie | 80 | 2,25 | 180 | 65,7 |
|  | Lochy prośne | 24 loch powyżej 90 dnia ciąży | 3,04 | 72,96 | 26,63 |
|  |  | 264 loch poniżej 90 dnia ciąży | 2,26 | 596,64 | 217,77 |
| 2 | Lochy karmiące | 120 | 5,45 | 654 | 238,71 |
|  | Prosięta | 1280 prosiąt do 2 tyg po odsadzeniu | 1,40 | 1792 | 654,08 |
|  | Warchlaki | 1280 prosiąt po 2 tygodniu od odsadzenia | 1,40 | 1792 | 654,08 |
| 3 | Warchlaki | 912 | 1,40 | 1276,8 | 466,032 |
|  | Tuczniki | 912 | 2,25 | 2052 | 748,98 |
| 4 | Tuczniki | 1824 | 2,25 | 4104 | 1497,96 |
| 5 | Tuczniki | 304 | 2,25 | 684 | 249,66 |
| 6 | Tuczniki żeńskie | 50 | 2,25 | 112,5 | 41,06 |
| SUMA: |  |  |  | 13960,56 | 5095,57 |

W zależności od grupy technologicznej będzie podawana różna mieszanka paszowa. Do obliczeń wykorzystano mieszankę pasz firmy Farmer. Poniżej przedstawiono zawartość białka ogólnego w mieszkankach paszowych dla danej grupy technologicznej, zgodnie z informacjami producenta.

Tabela 3. Zawartość białka ogólnego w mieszankach paszowych firmy farmer:

| Zwierzęta: | Zawartość białka ogólnego w paszy [%] |
| --- | --- |
| Prosięta do 10 dnia życia | 18,50 |
| Prosięta od 10 dnia życia do 1 tygodnia przed odsadzeniem | 18,50 |
| Prosięta w okresie 1 tygodnia przed i 2 tygodni po odsadzeniu | 16 |
| Prosięta od 2 tygodnia po odsadzeniu do wagi 30 kg | 18 |
| Lochy wysokoprośne i karmiące | 16 |
| Lochy luźne | 15 |
| Knur* | 16 |
| Tuczniki od 30 kg to końca tuczu | 15,5 |

* z uwagi na brak zawartości białka ogólnego w paszach dla knurów przyjęto zawartość jak dla tuniczka od 75 kg do końca tuczu

Przykład wyliczenia zawartości białka ogólnego oraz azotu:

Szacuje się, że rocznie tuczniki (budynek 4) zużyją 1497,96 t paszy. Zgodnie z informacją producenta tuczniki dostają mieszankę paszową o zawartości białka ogólnego 15,5%, tj. tuczniki pobiorą rocznie 1497,96 t paszy, która zawiera 232,18 Mg białka ogólnego oraz 37,15 Mg azotu, gdyż:

1497,96 Mg paszy x 15,5 % białka ogólnego = 232,18 Mg białka ogólnego

232,18 Mg/6,25* - 37,15 Mg N

* 6,25 x azot ogólny (N) = białko ogólne

Tabela 4. Roczne zużycie mieszanek paszowych, białka i azotu w planowanej inwestycji

| Nr budynku | Rodzaj zwierząt | Ilość [szt.] | Zużycie paszy [t/rok] | Zawartość białka ogólnego w paszy [%] | Zużycie białka ogólnego [Mg/rok] | Zużycie azotu [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lochy luźne | 211 | 231,8 | 15 | 34,77 | 5,56 |
|  | Knury | 3 | 3,12 | 16 | 0,50 | 0,08 |
|  | Tuczniki żeńskie | 80 | 65,7 | 15,5 | 10,2 | 1,63 |
|  | Lochy prośne | 24 loch powyżej 90 dnia ciąży | 26,63 | 16 | 4,26 | 0,68 |
|  |  | 264 loch poniżej 90 dnia ciąży | 217,77 | 16 | 34,84 | 5,57 |
| Suma: |  |  | 545,02 |  | 84,57 | 13,52 |
| 2 | Lochy karmiące | 120 | 238,71 | 16 | 38,19 | 6,11 |
|  | Prosięta (odchowalnia) | 1280 prosiąt do 2 tyg. po odsadzeniu | 654,08 | 16 | 104,6 | 16,7 |
|  | Warchlaki | 1280 prosiąt po 2 tygodniu od odsadzenia do wagi 30 kg | 654,08 | 18 | 117,7 | 18,8 |
| Suma: |  |  | 1546,87 |  | 260,49 | 41,61 |
| 3 | Warchlaki | 912 | 466,032 | 18 | 83,88 | 13,42 |
|  | Tuczniki | 912 | 748,98 | 15,5 | 116,1 | 18,6 |
|  | Suma: |  | 1215,012 |  | 199,98 | 32,02 |
| 4 | Tuczniki | 1824 | 1497,96 | 15,5 | 232,18 | 37,15 |
| 5 | Tuczniki | 304 | 249,66 | 15,5 | 38,7 | 6,2 |
| 6 | Lochy luźne | 50 | 41,06 | 15 | 6,16 | 0,98 |
| SUMA: |  |  | 5095,582 |  | 822,08 | 131,47 |

Przyjęto retencję azotu na poziomie 33%.

Emisję amoniaku z planowanych budynków inwentarskich wyliczono na podstawie zużycia białka ogólnego oraz azotu zgodnie z opracowaniem Ministerstwa Środowiska „Wytyczne dotyczące praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń: część 2 Instalacje do chowu świń”.

Budynek nr 1:

Ilość wydalonego azotu wyniesie:

13,52 x 0,33 = 4,46 Mg N

Wydalonego z odchodami zostanie: 13,52 Mg N – 4,46 Mg N = 9,06 Mg N

Przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z chlewni wyniosą 12%

Dlatego też z 9,06 Mg N, 1,08 kg N ulegnie emisji do powietrza.

Do przechowywania zostanie przekazanego 7,98 Mg N

(9,06 Mg – 1,08 Mg = 7,98 Mg).

Ponadto przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z przechowywania wyniosą 2%, czyli 0,16 Mg.

Łączne straty azotu z chlewni i z miejsc przechowywania gnojowicy wyniosą 1,24 Mg/rok.

W stosunku do ilości azotu pobranego z paszą stanowi to 9,2 % strat.

Wyliczony wskaźnik Sn = 9,2

1,24 Mg N / 13,52 Mg N x 100 = 9,2 %

Posługując się poniższym wzorem ustalono wielkość emisji amoniaku do powietrza:

84570 kg roczne zużycie białka / 545020 kg  roczne zużycie paszy = 0,1552

Budynek nr  2:

Ilość wydalonego azotu wyniesie:

41,61 x 0,33 = 13,73 Mg N

Wydalonego z odchodami zostanie: 41,61 Mg N – 13,73 Mg N = 27,88 Mg N

Przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z chlewni wyniosą 12%

Dlatego też z 27,88 Mg N, 3,34 kg N ulegnie emisji do powietrza.

Do przechowywania zostanie przekazanego 24,54 Mg N

(27,88 Mg – 3,34 Mg = 24,54 Mg).

Ponadto przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z przechowywania wyniosą 2%, czyli 0,49 Mg.

Łączne straty azotu z chlewni i z miejsc przechowywania gnojowicy wyniosą 3,83 Mg/rok.

W stosunku do ilości azotu pobranego z paszą stanowi to 9,2 % strat.

Wyliczony wskaźnik Sn = 9,2

3,83 Mg N / 41,61 Mg N x 100 = 9,2 %

Posługując się poniższym wzorem ustalono wielkość emisji amoniaku do powietrza:

260490 kg roczne zużycie białka / 1546870  roczne zużycie paszy = 0,1684

Budynek nr 3:

Ilość wydalonego azotu wyniesie:

32,02 x 0,33 = 10,6 Mg N

Wydalonego z odchodami zostanie: 32,02 Mg N – 10,6 Mg N = 21,42 Mg N

Przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z chlewni wyniosą 12%

Dlatego też z 21,42 Mg N, 2,57 kg N ulegnie emisji do powietrza.

Do przechowywania zostanie przekazanego 18,85 Mg N

(21,42  Mg – 2,57 Mg = 18,85 Mg).

Ponadto przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z przechowywania wyniosą 2%, czyli 0,38 Mg.

Łączne straty azotu z chlewni i z miejsc przechowywania gnojowicy wyniosą 2,95 Mg/rok.

W stosunku do ilości azotu pobranego z paszą stanowi to 9,2 % strat.

Wyliczony wskaźnik Sn = 9,2

2,95 Mg N / 32,02 Mg N x 100 = 9,2 %

Posługując się poniższym wzorem ustalono wielkość emisji amoniaku do powietrza:

199980 kg roczne zużycie białka 1215012 kg   roczne zużycie paszy = 0,1646

Budynek nr 4:

Ilość wydalonego azotu wyniesie:

37,15 x 0,33 = 12,26 Mg N

Wydalonego z odchodami zostanie: 37,15 Mg N – 12,26 Mg N = 24,89 Mg N

Przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z chlewni wyniosą 12%

Dlatego też z 24,89 Mg N, 3,0 kg N ulegnie emisji do powietrza.

Do przechowywania zostanie przekazanego 21,89 Mg N

(24,89 Mg – 3,0 Mg = 21,89 Mg).

Ponadto przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z przechowywania wyniosą 2%, czyli 0,44 Mg.

Łączne straty azotu z chlewni i z miejsc przechowywania gnojowicy wyniosą 3,44 Mg/rok.

W stosunku do ilości azotu pobranego z paszą stanowi to 9,2 % strat.

Wyliczony wskaźnik Sn = 9,2

3,44 Mg N / 37,15 Mg N x 100 = 9,2 %

Posługując się poniższym wzorem ustalono wielkość emisji amoniaku do powietrza:

232180  kg roczne zużycie białka / 1497960 kg  roczne zużycie paszy = 0,1550

Budynek nr 5:

Ilość wydalonego azotu wyniesie:

6,2 x 0,33 = 2,05 Mg N

Wydalonego z odchodami zostanie: 6,2 Mg N – 2,05 Mg N = 4,15 Mg N

Przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z chlewni wyniosą 12%

Dlatego też z 4,15 Mg N, 0,50 kg N ulegnie emisji do powietrza.

Do przechowywania zostanie przekazanego 3,65 Mg N

(4,15 Mg -  0,50  Mg = 3,65 Mg).

Ponadto przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z przechowywania wyniosą 2%, czyli 0,07 Mg.

Łączne straty azotu z chlewni i z miejsc przechowywania gnojowicy wyniosą 0,57 Mg/rok.

W stosunku do ilości azotu pobranego z paszą stanowi to 9,2 % strat.

Wyliczony wskaźnik Sn = 9,2

0,57 Mg N / 6,2 Mg N x 100 = 9,2 %

Posługując się poniższym wzorem ustalono wielkość emisji amoniaku do powietrza:

38700  kg roczne zużycie białka / 249660 kg  roczne zużycie paszy = 0,1550

Budynek nr 6:

Ilość wydalonego azotu wyniesie:

0,98 x 0,33 = 0,32 Mg N

Wydalonego z odchodami zostanie: 0,98 Mg N – 0,32 Mg N = 0,65 Mg N

Przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z chlewni wyniosą 12%

Dlatego też z 0,65 Mg N, 0,08 kg N ulegnie emisji do powietrza.

Do przechowywania zostanie przekazanego 0,57  Mg N

(0,65  Mg – 0,08 Mg = 0,57 Mg).

Ponadto przyjęto, że straty azotu w formie gazowego amoniaku z przechowywania wyniosą 2%, czyli 0,01 Mg.

Łączne straty azotu z chlewni i z miejsc przechowywania gnojowicy wyniosą 0,09 Mg/rok.

W stosunku do ilości azotu pobranego z paszą stanowi to 9,2 % strat.

Wyliczony wskaźnik Sn = 9,2

0,09 Mg N / 0,98 Mg N x 100 = 9,2 %

Posługując się poniższym wzorem ustalono wielkość emisji amoniaku do powietrza:

6160 kg roczne zużycie białka / 41060 kg  roczne zużycie paszy = 0,1500

Tabela 5. Zestawienie emisji amoniaku z poszczególnych budynków inwentarskich:

| Nr budynku | Emisja amoniaku [kg/rok] |
| --- | --- |
| 1 | 1511,9 |
| 2 | 4656,12 |
| 3 | 3574,69 |
| 4 | 4150,12 |
| 5 | 691,69 |
| 6 | 110,09 |
| SUMA: | 14694,61 |

Po analizie danych literaturowych oraz opracowań naukowych dotyczących emisji siarkowodoru z budynków inwentarskich dla trzody chlewnej, w raporcie skorzystano z danych podających przeważnie wielkość emisji siarkowodoru jako współczynnika określonego w stosunku do wskaźnika emisji amoniaku. Stanisław Hławiczka w swoim opracowaniu „Uciążliwość zapachowa jako element ocen oddziaływania na środowisko” określa, że emisja siarkowodoru jest na poziomie 8% emisji amoniaku w takim samych warunkach. Przyjęty wskaźnik jest najczęściej wykorzystywany do oceny wielkości emisji siarkowodoru z hodowli świń.

Opracowanie zostało wydane w 1993  r. a więc technologia chowu odbiegała od obecnej. Należy mieć na uwadze jednak, że aktualnie dostępne technologie oraz zaostrzające przepisy prawa sprawiają, że budynki inwentarskie są mniej emisyjne niż w ówczesnym czasie. Mając na uwadze powyższe, mimo iż technologia w ww. opracowaniu zapewne różniła się od obecnie stosowanych, należy stwierdzić, że w rzeczywistości emisja będzie niższa niż zaproponowana w opracowaniach a więc przedstawia się wariant najmniej korzystny.

Tabela 6. Zestawienie emisji siarkowodoru  z poszczególnych budynków inwentarskich:

| Nr budynku | Emisja siarkowodoru [kg/rok] |
| --- | --- |
| 1 | 120,952 |
| 2 | 372,49 |
| 3 | 285,98 |
| 4 | 332,01 |
| 5 | 55,34 |
| 6 | 8,81 |
| SUMA: | 1175,52 |

Inwestor planuje stosować preparat dozowany do gnojowicy AGROZYME. Wg informacji od producenta środek ten redukuje emisję amoniaku nawet do 95%, na potrzeby obliczeń przyjęto jednak skuteczność redukcji na poziomie 30 % aby przedstawić wariant najmniej korzystny (informacje o produkcie załączono do poprzedniego uzupełnienia).

Tabela 7. Zestawienie emisji amoniaku z poszczególnych budynków inwentarskich pomniejszona o skuteczność biopreparatów:

| Nr budynku | Emisja amoniaku [kg/rok] |
| --- | --- |
| 1 | 1058,33 |
| 2 | 3259,28 |
| 3 | 2502,28 |
| 4 | 2905,08 |
| 5 | 484,18 |
| 6 | 77,06 |
| SUMA: | 10286,21 |

Tabela 8. Zestawienie emisji siarkowodoru  z poszczególnych budynków inwentarskich pomniejszona o skuteczność biopreparatów:

| Nr budynku | Emisja siarkowodoru [kg/rok] |
| --- | --- |
| 1 | 84,67 |
| 2 | 260,74, |
| 3 | 200,19 |
| 4 | 232,41 |
| 5 | 38,74 |
| 6 | 6,17 |
| SUMA: | 822,65 |

Inwestor postanowił zainstalować przy budynkach nr 2, 3, 4 i 5 instalację do oczyszczania powietrza.

Zasada działania oczyszczalni:

Zanieczyszczone powietrze w pierwszej fazie przepływa przez ścianę myjącą, która w sposób ciągły natryskiwana jest wodą i może być wyposażona w linię wstępnego natrysku. W tym etapie procesu następuje częściowe usuwanie odorów, amoniaku i pyłu. Następnie powietrze przepływa przez kolejną ścianę myjącą, która w sposób ciągły natryskiwana jest roztworem kwasu. Na tym etapie usuwa się prawie całkowicie amoniak i w sposób skoncentrowany przechodzi do relatywnie czystego płynu myjącego. W ostatnim etapie procesu powietrze przechodzi przez złoże, które w znacznym stopniu redukuje odory. Następnie oczyszczone powietrze przechodzi przez chwytacz kropli i usuwane jest za pomocą wentylatorów.

Inwestor na tym etapie nie jest w stanie określić producenta oczyszczaczy. Bazując na kartach katalogowych różnych firm skuteczność oczyszczenia powietrza tą metodą wynosi min. 70%. (przykładowa karta katalogowa w załączniku nr 5).

Poniżej przedstawiono emisję amoniaku i siarkowodoru z uwzględnieniem skuteczności oczyszczalni powietrza (tylko w budynkach 2, 3,4 i 5 zamontowane zostaną oczyszczalnie):

Tabela 9. Zestawienie emisji amoniaku z poszczególnych budynków inwentarskich pomniejszona o skuteczność oczyszczalni (70%):

| Nr budynku | Emisja amoniaku [kg/rok] | Emisja amoniaku [kg/h] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1058,33 | 0,1208 |
| 2 | 977,784 | 0,112 |
| 3 | 750,68 | 0,0857 |
| 4 | 871,52 | 0,0995 |
| 5 | 145,25 | 0,0166 |
| 6 | 77,06 | 0,0088 |
| SUMA: | 6162,12 | 0,7035 |

Tabela 10. Zestawienie emisji siarkowodoru  z poszczególnych budynków inwentarskich pomniejszona o skuteczność oczyszczalni (70%):

| Nr budynku | Emisja siarkowodoru [kg/rok] | Emisja siarkowodoru [kg/h] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 84,67 | 0,01 |
| 2 | 78,22 | 0,0089 |
| 3 | 60,054 | 0,0068 |
| 4 | 69,72 | 0,0079 |
| 5 | 11,62 | 0,0013 |
| 6 | 6,17 | 0,0007 |
| SUMA: | 492,974 | 0,0565 |

W związku z tym, iż przy budynku nr 2, 3,4 i 5 zostaną zamontowane oczyszczalnie powietrza zmianie ulegną wentylatory, za pomocą których usuwane będzie oczyszczone powietrze. Poniżej przedstawiono parametry planowanych do zastosowania wentylatorów w budynku nr 2, 3, 4 i 5:

Tabela 11. Parametry wentylatorów, z których odprowadzane będzie oczyszczone powietrze

| Nr budynku | Średnica [m] | Ilość [szt.] | Wydajność [m3/h] | wydajność na poziomie 20% [m3/h] | Poziom mocy akustycznej [dB] | Wysokość wylotu [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,82 | 6 | 29200 | 5840 | 87 | min. 6 |
| 3 | 0,82 | 8 | 29200 | 5840 | 87 | min. 6 |
| 4 | 0,82 | 8 | 29200 | 5840 | 87 | min. 6 |
| 5 | 0,82 | 4 | 29200 | 5840 | 87 | min. 6 |

Parametry wentylatorów w pozostałych budynkach nie ulegną zmianie.

Emisja amoniaku i siarkowodoru przypadająca na jeden emitor:

Czas pracy wentylatorów dachowych wynosi 8760 godzin.

Na potrzeby obliczeń przyjęto 2 podokresy pracy emitorów:

- Okres wiosenno – letni – czas trwania 4380 h. Wentylatory pracować będą z pełną wydajnością.

- okres jesienno – zimowy – czas trwania 4380 h. Wszystkie wentylatory będą pracowały z wydajnością na poziomie 20%, poza wentylatorami szczytowymi, które w tym okresie będą wyłączone).

Tabela 12. Planowane do zastosowania wentylatory

| Budynek | Ilość wentylatorów | Wysokość wylotu [m] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 10 szt. Ø 63 | min. 5 |
|  | 1 szt. Ø 40 | min. 5 |
|  | 1 master | min. 1,4 |
| 2 | 6 szt. Ø 82 HP | min. 6,0 |
| 3 | 8 szt. Ø 82 HP | min. 6,0 |
| 4 | 8 szt. Ø 82 HP | min. 6,0 |
| 5 | 4 szt. Ø 82 HP | min. 6,0 |
| 6 | 1 szt. Ø 63 | min. 4,5 |

Tabela 13. Parametry pracy wentylatorów w danym podokresie

| Wentylator | Okres wiosenno –letni |  |  | Okres jesienno – zimowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czas pracy [h] | Wydajność [m3/h] | Prędkość wylotowa [m/s] | Czas pracy [h] | Wydajność [m3/h] | Prędkość wylotowa [m/s] |
| Ø 63 | 4380 | 11100 | 9,90 | 4380 | 2220 | 1,98 |
| Ø 40 | 4380 | 4400 | 9,73 | 4380 | 880 | 1,95 |
| Ø 45 | 4380 | 5950 | 10,92 | 4380 | 1190 | 2,2 |
| master | 4380 | 38000 | 5,54 | 0 | 0 | 0 |
| Ø 82 HP | 4380 | 29200 | 15,36 | 4380 | 5840 | 3,07 |

Wielkość emisji przypadająca na jeden emitor:

Budynek nr 1:

emisja amoniak z budynku – 0,1208 kg/h,

emisja siarkowodoru – 0,01 kg/h,

planowane do zastosowania wentylatory:

      - 10 wentylatorów fi 63 (pracują całym rokiem),

      - 1 wentylator master (pracują w okresie wiosenno - letnim),

      - 1 wentylator fi 40 (pracuje całym rokiem),

Emisja przypadająca na jeden emitor w I podokresie pracy:

1 x 38000 m3/h = 38000 m3/h

10 x 11100 m3/h = 111000 m3/h

1 x 4400 m3/h = 4400 m3/h

Łącznie w ciągu godziny wyrzucone zostanie 153400  m3 zanieczyszczonego powietrza.

153400 m3/h – 100%

38000 – x

X = 24,8 % - wentylator ścienny

153400 m3/h – 100%

111000 m3/h – x

X = 74,3 % - fi 63

100% - 24,8 % - 74,3% = 0,9% - fi 40

a) amoniak

Ø 63

0,1208 kg/h x 74,3% = 0,0897 kg/h

0,0897 kg/h : 10 = 0,009 kg/h = 2,5 mg/s

Ø 40

0,1208 kg/h x 0,9% = 0,0011 kg/h = 0,3055 mg/s

Master

0,1208 x 24,8% = 0,03 kg/h = 8,3333 mg/s

b) siarkowodór

Ø 63

0,01 kg/h x 74,3% = 0,0074 kg/h

0,0074 kg/h : 10 = 0,0007 kg/h = 0,1944 mg/s

Ø 40

0,01 kg/h x 0,9% = 0,00009 kg/h = 0,025 mg/s

Master

0,01 x 24,8% = 0,0025 kg/h = 0,6944 mg/s

Emisja przypadająca na jeden emitor w II podokresie pracy emitorów (wentylatory szczytowe są wyłączone):

10 wentylatorów x 11100 m3/h = 111000 m3/h

1 wentylator x 4400 m3/h = 4400 m3/h

Łącznie w ciągu godziny wyrzuconego zostanie 115400 m3 powietrza.

115400 – 100%

111000 – x

X = 96,2 % - fi 63

X2 = 3,8 % - fi 40

Emisja przypadająca na 1 wentylator:

a) amoniak

Ø 63

0,1208 x 96,2 % = 0,1162 kg/h

0,1162 kg/h : 10 = 0,0116 kg/h = 3,222 mg/s

Ø 40

0,1208 x 3,8% = 0,0046 kg/h = 1,2788 mg/s

b) siarkowodór

Ø 63

0,01 x 96,2 % = 0,0096 kg/h

0,0096 kg/h : 10 = 0,001 kg/h = 0,2778 mg/s

Ø 40

0,01 x 3,8% = 0,0004 kg/h = 0,1111 mg/s

Budynek nr 2:

- Emisja amoniaku z budynku – 0,112 kg/h

- Emisja siarkowodoru z budynku – 0,0089 kg/h

- Powietrze kierowane będzie do oczyszczalni powietrza, a po jego oczyszczeniu wyprowadzane będzie za pomocą:

  - 6 wentylatorów fi 82 wysokociśnieniowych (udział w wymianie powietrza – 100 %).

Wentylatory pracować będą całym rokiem, wobec czego emisja będzie stała niezależnie od podokresu pracy (aczkolwiek wentylatory pracować będą z różną wydajnością w danym podokresie).

emisja przypadająca na jeden wentylator:

a) amoniak

0,112 kg/h : 6 = 0,0187 kg/h = 5,1944 mg/s

b) siarkowodór

0,0089 kg/h : 6 = 0,0015 kg/h = 0,4167

Budynek nr 3:

- Emisja amoniaku z budynku – 0,0857 kg/h,

- Emisja siarkowodoru z budynku – 0,0068 kg/h

- Powietrze kierowane będzie do oczyszczalni powietrza, a po jego oczyszczeniu wyprowadzane będzie za pomocą:

  - 8 wentylatorów fi 82 wysokociśnieniowych (udział w wymianie powietrza – 100 %).

wentylatory pracują całym rokiem, aczkolwiek z różną wydajnością w zależności od okresu pracy.

Emisja przypadająca na jeden wentylator:

a) amoniak

0,0857 kg/h : 8 = 0,0107 kg/h = 2,9722 mg/s

b) siarkowodór

0,0068 kg/h : 8 = 0,0008 kg/h = 0,2222 mg/s

Budynek nr 4:

- Emisja amoniaku z budynku – 0,0995 kg/h,

- Emisja siarkowodoru z budynku – 0,0079 kg/h

- Powietrze kierowane będzie do oczyszczalni powietrza, a po jego oczyszczeniu wyprowadzane będzie za pomocą:

  - 8 wentylatorów fi 82 wysokociśnieniowych (udział w wymianie powietrza – 100 %),

wentylatory pracują całym rokiem, aczkolwiek z różną wydajnością w zależności od okresu pracy.

Emisja przypadająca na jeden wentylator:

a) amoniak

0,0995 kg/h : 8 = 0,0124 kg/h = 3,44 mg/s

b) siarkowodór

0,0079 kg/h : 8 = 0,00098 kg/h = 0,2722 mg/s

Budynek nr 5:

- Emisja amoniaku z budynku – 0,0166 kg/h,

- Emisja siarkowodoru z budynku – 0,0013 kg/h,

- Powietrze kierowane będzie do oczyszczalni powietrza, a po jego oczyszczeniu wyprowadzane będzie za pomocą:

  - 4 wentylatorów fi 82 wysokociśnieniowych (udział w wymianie powietrza – 100 %),

Wentylatory pracują całym rokiem, aczkolwiek z różną wydajnością w zależności od okresu pracy.

Emisja przypadają na jeden emitor:

a) amoniak

0,0166 kg/h : 4 = 0,0041 kg/h = 1,1389 mg/s

b) siarkowodór

0,0013 kg/h : 4 = 0,0003 kg/h = 0,0833 mg/s

Budynek nr 6:

- Emisja amoniaku z budynku – 0,0088 kg/h = 2,444 mg/s,

- Emisja siarkowodoru z budynku – 0,0007 kg/h = 0,1944 mg/s,

- Emisja następowania będzie za pomocą 1 wentylatora fi 63,

Dane dotyczące emisji z planowanego zbiornika na gnojowicę oraz z istniejącej biogazowni nie uległy zmianie, zostały przedstawione w poprzednim uzupełnieniu.

Obliczenia wykonano ze skokiem siatki co 10 m.

Opis uzyskanych wyników:

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń

W tabeli poniżej podano wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej wg Rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz.U.2010.16.87].

Tabela 14. Wartości odniesienia substancji w powietrzu

| CAS | Substancja | Wartości odniesienia (µg/m3) uśrednione dla okresu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| 7664-41-7 | Amoniak | 400 | 50 |
| 7783-06-4 | Siarkowodór | 20 | 5 |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny, jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

Tabela 15. Wyniki obliczeń rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

| Nazwa substancji | Maks. stężenia 60 --- min | Stężenie średnioroczne | Częstość przekroczenia wartości odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/m3 | g/m3 | % |
| Amoniak | 105,8 | 2,622 | 0 |
| Siarkowodór | 6,01 | 0,2074 | 0 |

Spodziewane poziomy stężenia średniego badanych zanieczyszczeń w powietrzu w żadnym miejscu nie są wyższe od wartości odniesienia.

Spodziewane poziomy stężenia maksymalnego badanych zanieczyszczeń w powietrzu w żadnym miejscu nie są wyższe od wartości odniesienia.

W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie dojdzie do przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem do której inwestor posiada tytuł prawny. Nie dojdzie do oddziaływania skumulowanego z istniejącą biogazownią.

Szczegółowe wyniki oddziaływania skumulowanego przedstawia załącznik nr 6 (dane, wyniki maksymalnych stężeń oraz mapy zostały załączone w formie elektronicznej i papierowej, natomiast szczegółowe wyniki obliczeń zostały załączone tylko w formie elektronicznej ze względu na obszerna ilość stron).

W związku z planowanymi do zastosowania oczyszczalniami powietrza wykonano ponownie analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dla samego planowanego obiektu (emisja z budynków jak wyżej). Dane dotyczące emisji z kotłowni i zbiornika na gnojowicę nie uległy zmianie (przedstawiono w poprzednim uzupełnieniu).

Opis uzyskanych wyników:

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń

W tabeli poniżej podano wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów parków narodowych i obszarów ochrony uzdrowiskowej wg Rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu [Dz.U.2010.16.87].

Tabela 16. Wartości odniesienia substancji w powietrzu

| CAS | Substancja | Wartości odniesienia (µg/m3) uśrednione dla okresu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| 7664-41-7 | Amoniak | 400 | 50 |
| 7783-06-4 | Siarkowodór | 20 | 5 |
| 50-32-8 | Benzo(a)piren | 0,012 | 0,001 |
| 10102-44-0 | Dwutlenek azotu | 200 | 40 |
| 7446-09-5 | Dwutlenek siarki | 350 | 20 |
| - | Pył zawieszony PM10 | 280 | 40 |
| 630-08-0 | Tlenek węgla | 30000 | - |
| - | Pył zwieszony PM2,5 | 25 | - |

* Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w g/m3 dla roku kalendarzowego (okres uśredniania wyników pomiarów) do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015r. zgodnie z Załącznikiem 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 103).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87) uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny, jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

Tabela 17. Wyniki obliczeń rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

| Nazwa substancji | Maks. stężenia 60 --- min | Stężenie średnioroczne | Częstość przekroczenia wartości odniesienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/m3 | g/m3 | % |
| Amoniak | 67,6 | 2,598 | 0 |
| Siarkowodór | 5,48 | 0,2060 | 0 |
| Benzo(a)piren | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Dwutlenek azotu | 18,9 | 0,456 | 0 |
| Dwutlenek siarki | 0,2 | 0,004 | 0 |
| Pył zawieszony PM10 | 1,4 | 0,034 | 0 |
| Tlenek węgla | 5,3 | 0,129 | 0 |
| Pył zwieszony PM2,5 | 1,2 | 0,029 | 0 |

Spodziewane poziomy stężenia średniego badanych zanieczyszczeń w powietrzu w żadnym miejscu nie są wyższe od wartości odniesienia.

Spodziewane poziomy stężenia maksymalnego badanych zanieczyszczeń w powietrzu w żadnym miejscu nie są wyższe od wartości odniesienia.

Szczegółowe wyniki emisji technologicznej przedstawia załącznik nr 3 (dane, wyniki maksymalnych stężeń oraz mapy zostały załączone w formie elektronicznej i papierowej, natomiast szczegółowe wyniki obliczeń zostały załączone tylko w formie elektronicznej ze względu na obszerna ilość stron).

10. Odniesienie wyników obliczeń emisji amoniaku do wielkości granicznych emisji w [kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok] według konkluzji BAT, określonych w decyzji wykonawczej komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

Poniżej przedstawiono wielkości graniczne wskazane w konkluzjach BAT:

Tabela 18. Zestawienie emisji amoniaku z poszczególnych budynków inwentarskich:

| Nr budynku | Obsada | Emisja amoniaku [kg/rok] | Emisja amoniaku [kg/szt./rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Lochy 579 | 1058,33 | 1,8 |
| 2 | Lochy karmiące (z prosiętami) – 120 Prosięta odsadzone 2560 | 143,35 834,024 | 1,2 0,32 |
| 3 | Warchlaki 912 Tuczniki 912 | 314,88 435,78 | 0,34 0,48 |
| 4 | Tuczniki 1824 | 871,52 | 0,48 |
| 5 | Tuczniki | 145,25 | 0,48 |
| 6 | Tuczniki żeńskie 50 | 77,06 | 1,54 |

* tuczniki żeńskie potraktowano jak lochy luźne

Emisja amoniaku od poszczególnych zwierząt nie będzie wyższa niż wartości graniczne określone w BAT.

11. Uszczegółowienie analizy rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Zakres obliczeń należy ograniczyć do terenu w promieniu 500 m od granicy obszaru projektowanego zakładu. W ramach oddziaływań skumulowanych należy uwzględnić istniejącą biogazownię (…).

Analiza oddziaływania skumulowanego prowadzona w obrębie ponad 1 km wynikała z postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

Analizę oddziaływania skumulowanego wykonano ponownie ograniczając teren o promieniu 500 m od granic projektowanego zakładu. W obrębie 500 m znajduje się istniejąca biogazownia w Buczku.

Charakterystyka terenów chronionych akustycznie zlokalizowanych wokół projektowanego przedsięwzięcia uzyskane od Wójta Gminy Jeżewo (pismo niejednokrotnie dołączane do dokumentacji):

- na terenach położonych na północ od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji na działkach nr 63/1, 66/1 obręb Buczek występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dla której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy. Odległość istniejących budynków mieszkalnych na wymienionych działkach do granicy działki Inwestora wynosi ok. 125 – 150 m,

- na terenach położonych w kierunku północno – zachodnim, od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji, na działkach nr 67/1 i 67/3 obręb Buczek, występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz obiekt kontenerowy adaptowany na cel mieszkalny, dla której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (tj. Dz. U. z 2014 r, poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy. Odległość istniejących budynków mieszkalnych na wymienionych działkach do granicy działki Inwestora wynosi ok. 115 – 125 m,

- Na terenach położonych w kierunku południowo – zachodnim, od miejsca lokalizacji planowanej inwestycji na działce nr 100/4 obręb Buczek występuje zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, dla której dopuszczalny poziom hałasy wynosi 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy. Odległość istniejących budynków mieszkalnych na wymienionych działkach do granicy działki Inwestora wynosi ok. 350 m.

- Najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane na:

  - działce ewidencyjnej nr 63/2 obręb Buczek – ok. 125 m od granicy działki Inwestora,

  - działce ewidencyjnej nr 67/3 i 67/1 obręb Buczek – ok. 115 i 125 m od granicy działki Inwestora,

  - działce ewidencyjnej nr 66/1 obręb Buczek – ok. 150 m od granicy działki Inwestora.

Metodyka badania uciążliwości akustycznej

Obliczenia zasięgu uciążliwości hałasu w środowisku zostały wykonane przy pomocy  programu  komputerowego LEQ 6f, zgodnej z PN-ISO 9613-2:2002.

Obliczenia zastosowane w programie opierają się na zależności pomiędzy emisją dźwięku ze źródła hałasu, a imisją dźwięku w interesującym obszarze oddziaływania hałasu, scharakteryzowaną równoważnym poziomem dźwięku LAeq.

Parametry przyjęte do pomiaru hałasu:

- warunki atmosferyczne (wilgotność 70% i temperatura 10 stopni Celsjusza),

- Grunt – obecnie obszar objęty analizą to przede wszystkim użytki zielone (współczynnik G = 0,9) ,

- punkty obserwacji, w których obliczano równoważny poziom dźwięku LAeq usytuowano w siatce receptorów wokół obiektu,

- źródła hałasu na mapach oznaczone są czerwonymi kropkami,

- przedstawione na mapie akustycznej izofony posiadają opis wartości,

- przedstawione na mapie akustycznej punkty kontrolne posiadają opis wartości,

- obliczenia przeprowadzono na wysokości 4,0 m zarówno w porze dziennej jak i nocnej,

- punkty referencyjne siatki obliczeniowej określono dokładnym krokiem: 10 x 10 na wysokości 4 m (w porze nocnej i w porze dziennej);

Źródła hałasu w planowanym obiekcie inwentarskim

Planowana inwestycja – stanie się przyczyną powstania nowych źródeł emisji hałasu do środowiska, wskutek czego zostanie zmieniony istniejący klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu. Większość tego terenu stanowią użytki rolne. Po realizacji inwestycji wentylatory staną się głównym źródłem hałasu. W związku z tym zostanie zmieniony istniejący klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu przedmiotowych działek. Szczegółowe parametry technologiczne wentylatorów przedstawia załączniki nr 7 do uzupełnienia – pt. „Karty technologiczne urządzeń wentylacyjnych”.

Tabela 19. Parametry techniczne zastosowanych wentylatorów:

| Budynek | Średnica [cm] | Ilość [szt.] | Poziom mocy akustycznej [dB] | Wysokość wylotu [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 63 | 10 | 81,88 | min. 5,0 m |
|  | Ø 40 | 1 | 76,88 | min. 5,0 m |
|  | master | 1 | 89,38 | min. 1,4 m |
| 2 | Ø 82 HP | 6 | 87 | min. 6,0 |
| 3 | Ø 82 HP | 8 | 87 | min. 6,0 |
| 4 | Ø 82 HP | 8 | 87 | min. 6,0 |
| 5 | Ø 82 HP | 4 | 87 | min. 6,0 |
| 6 | Ø 63 | 1 | 81,88 | min. 4,5 |

W przedstawionych kartach katalogowych producent wentylatorów kominowych typu EMI oraz Master podał zamiast poziomu mocy akustycznej urządzenia, poziom hałasu dla tych urządzeń mierzony w odległości:

- 1 m od źródła hałasu dla wentylatorów 1380x1380.

- 7 m od źródła hałasu dla wentylatorów kominowych typu EMI fi 40, 63.

W poniższym opisie przedstawiono sposób przeliczenia poziomu ciśnienia akustycznego dla źródeł punktowych (wentylatory) na poziom mocy akustycznej w zależności od odległości w jakiej pomiar był wykonywany.

Zależność pomiędzy poziomem ciśnienia akustycznego w pewnej odległości od źródła dźwięku, a poziomem mocy akustycznej można określić za pomocą wzoru:

SPL = SWL + 10 lg (S0 / 4π r2) [dB]

gdzie:
SPL - poziom ciśnienia akustycznego [dB], 
SWL - poziom mocy akustycznej [dB], 
r- odległość od źródła dźwięku [m].

S0 - pole powierzchni odniesienia: 1 m2

Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 7 m na poziom hałasu w odległości odniesienia równej 1 m od urządzenia według wzoru:

[dB]

gdzie:

ΔLr – poprawka uwzględniająca wpływ odległości

[dB]

gdzie:

r – odległość środka źródła punktowego od punktu obserwacji [m],

r0 – odległość odniesienia równa 1m.

Dla odległości 7 m poprawka  dB

Poziom hałasu w odległości 1 m od urządzenia wynosi:

- dla wentylatora kominowego EMI o średnicy 0,40 m:

LA(1m) = 52 dB + 16,9 dB = 68,9 dB

- dla wentylatora kominowego EMI o średnicy 0,63 m:

LA(1m) = 57 dB + 16,9 dB = 73,9 dB

Przeliczenie poziomu hałasu w odległości 1 m od urządzenia na poziom mocy akustycznej:

Dla źródeł wszechkierunkowych poziom mocy akustycznej można obliczyć według poniższego wzoru (PN-84/N-01332) wskazanego w załączniku 2 Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” (wzór Z.2.1):

[dB]

gdzie:

LW – poziom mocy akustycznej maszyny lub urządzenia [dB],

Lm – średni poziom dźwięku A zmierzony na powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia, lecz nie większej niż 2m [dB],

S – pole powierzchni pomiarowej w odległości d od maszyny lub urządzenia [m2]

S0 - pole powierzchni odniesienia równa S0 = 1 m2

WENTYLATORY KOMINOWE EMI

Dla wentylatorów stosujemy poniższy wzór na S dla powierzchni sfery o promieniu d, gdzie d - odległość od wentylatora, w której zmierzono poziom dźwięku:

S=2*π*d2

Dla odległości d = 1m od urządzenia:

S = 2*3,14*1 m2 = 6,28

Poziom mocy akustycznej wentylatorów wynosi:

- dla wentylatora EMI 0,40 m:

LW LA(1m) + 10 log 6,28  = 68,9 dB + 7,98 dB  = 76,88 dB

- dla wentylatora EMI  o średnicy 0,63 m:

LW LA(1m) + 10 log 6,28  = 73,9 dB + 7,98 dB  = 81,88 dB

WENTYLATORY SZCZYTOWE MASTER

Dla wentylatorów stosujemy poniższy wzór na S dla powierzchni półsfery o promieniu d, gdzie d - odległość od wentylatora, w której zmierzono poziom dźwięku:

S=2* π *d2

W obliczeniu przyjęto wzór dla półsfery w związku z tym że wentylatory są wmontowane w ścianę budynku.

Dla odległości d = 1m od urządzenia:

S = 2*3,14*1 m 2 = 6,28

Poziom mocy akustycznej wentylatorów wynosi:

- dla wentylatora MASTER o średnicy 1,38 m:

LW LA(1m) + 10 log 6,28 = 81,4  dB + 7,98 dB  = 89,38 dB

Inwestor w celu zmniejszenia emitowanego hałasu postanowił zastosować urządzenia wytłumiających hałas na wentylatorach kominowych EMI. Na urządzeniu wentylacyjnym kominowym zostanie zamontowany tłumik firmy Reventa (karta katalogowa urządzenia została przedstawiona w toku postępowania).

Tłumik jest w stanie zmniejszyć emisję hałasu o 12 dB.

Zgodnie z instrukcją ITB przyjęto izolacyjność akustyczną ścian na poziomie 46 dB oraz 25 dB dla pory nocy.

Tłumiki na emitorach kominowych będą montowany w sposób nie zmieniający podstawowych parametrów wentylatora (wentylatory nie zmienią swojej wysokości, średnicy wewnętrznej oraz rodzaju wylotu (nadal pozostaną wyloty otwarte pionowe). Zmieni się jedynie grubość ściany zewnętrznej urządzenia.

W związku z tym poziom mocy akustycznej wentylatorów wraz z zamontowanymi tłumikami zastosowany w wyliczeniach w programie LEQ Professional 2019 wynosi:

Tabela 20. Parametry techniczne zastosowanych wentylatorów po zamontowaniu tłumików:

| Budynek | Średnica [cm] | Ilość [szt.] | Poziom mocy akustycznej [dB] | Wysokość wylotu [m] | Oznaczenie w programie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ø 63 | 10 | 69,77 | min. 5,0 m | B1E2 – B1E11 |
|  | Ø 40 | 1 | 64,88 | min. 5,0 m | B1E12 |
|  | master | 1 | 89,38 | min. 1,4 m | B1E1 |
| 2 | Ø 82 HP | 6 | 87 | min. 6,0 | B2E1 – B2E6 |
| 3 | Ø 82 HP | 8 | 87 | min. 6,0 | B3E1 – B3E8 |
| 4 | Ø 82 HP | 8 | 87 | min. 6,0 | B4E1 – B4E8 |
| 5 | Ø 82 HP | 4 | 87 | min. 6,0 | B5E1 – B5E4 |
| 6 | Ø 63 | 1 | 69,88 | min. 4,5 | B6E1 |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej przyjęto, że hałas wewnątrz budynków inwentarskich nie przekroczy 85 dB w porze dnia. Dla pory nocy przyjęto hałas z wnętrza budynku na poziomie 45 dB (związane jest to z tym, że zwierzęta śpią).

Ruchome źródła hałasu – transport:

Hałas powodowany jest przez maszyny rolnicze, pojazdy ciężarowe i osobowe obsługujące inwestycję. W związku z tym podczas analizy rozchodzenia się dźwięku w środowisku, uwzględniono również kilka punktów mających odzwierciedlać źródła hałasu pochodzących z tych urządzeń.

Poniżej został przedstawiony wariant emisji hałasu związanego z ruchem pojazdów i maszyn teoretycznie najbardziej niekorzystny dla środowiska i otoczenia (emisja chwilowa). W wariancie tym założono, że w jednym momencie na terenie inwestycji odbędzie się:

- transport ewentualnych padłych sztuk – 1 pojazd ciężarowy (prędkość 2 m/s, wyliczony w programie równoważny poziom mocy akustycznej 69,2 dB, wyznaczono 2 punkty oznaczone w programie A1a-A1b wysokość źródła 1 m),

- transport paszy – 1 pojazd ciężarowy (prędkość 5 m/s, wyliczony równoważny poziom mocy akustycznej 72,9 dB, wyznaczono 6 punktów oznaczone w programie A2a-A2f wysokość źródła 1 m),

- transport zwierząt – 1 pojazd (prędkość 5 m/s, wyliczony równoważny poziom mocy akustycznej 72,9 dB, wyznaczono 2 punkty oznaczone na mapie A3a-A3b o, wysokość źródła 0,5 m),

- wywóz gnojowicy - 1 maszyna rolnicza  (prędkość 5 m/s, wyliczony równoważny poziom mocy akustycznej 74,1 dB, wyznaczono 4 punkty oznaczone na mapie A4a-A4d, wysokość źródła 0,5 m),

- inne prace – 1 maszyna rolnicza (prędkość 5 m/s, wyliczony równoważny poziom mocy akustycznej 71,5 dB, wyznaczono 2 punkty oznaczone na mapie A5a-A5b, wysokość źródła 1 m),

- ruch samochodów osobowych – 1 pojazd (prędkość 5 m/s, wyliczony równoważny poziom mocy akustycznej 64,4 dB, wyznaczono 2 punkty oznaczone na mapie A6a-A6b, wysokość źródła 0,5 m).

Hałas powodowany przez pojazdy  związany jest wyłącznie z porą dzienna, dlatego w obliczeniach dla pory nocnej nie uwzględniono tych źródeł.

Obliczenia akustyczne przeprowadzone zostały w oparciu o uzyskaną aktualną ocenę zagospodarowania terenów otaczających rozpatrywaną lokalizację. Podstawą do obliczeń były dane uzyskane od Inwestora i Zespołu Projektowego. Obliczenia wykonuje się dla najmniej korzystnej sytuacji akustycznej - w tym przypadku dla pełnej eksploatacji układu wentylacyjnego występującej jedynie w szczególnie upalne dni - temperatura powyżej 28°.

Z przeprowadzonej analizy zasięgu uciążliwości hałasu w otoczeniu projektowanej chlewni wynika, że eksploatacja instalacja (przyjmując wariant najmniej korzystny - we wzajemnym skompensowanym oddziaływaniu wszystkich źródeł), nie będzie stanowiła nadmiernej uciążliwości hałasowej dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi (porze dziennej, jak i nocnej). Pojazdy będące źródłem hałasu w założeniach programowych zostały umiejscowione na terenie otwartym (nie osłonięte ekranami w odniesieniu do terenów zamieszkałych). Ponadto, w rzeczywistości wszelkie prace związane z wykorzystaniem pojazdów będą odbywały się jedynie w porze dziennej.

Poziom hałasu emitowanego do środowiska związany z eksploatacją chlewni, nie pogorszy w istotnym stopniu, istniejących warunków akustycznych w środowisku. Otrzymane w programie obliczeniowym wyniki wskazują, że poziom hałasu na terenach chronionych akustycznie nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych wartości.

Na załączonych do niniejszego uzupełnienia mapach z wykreślonymi izofonami zaznaczono kreskowaniem tereny podlegające ochronie akustycznej określone przez Wójta Gminy Jeżewo.

Szczegółowe dane, wyniki oraz mapa z naniesionymi punktami obserwacyjnymi i izoliniami stanowią załącznik nr 4 (mapy oraz dane zostały dołączone w formie papierowej oraz elektronicznej, natomiast wyniki tylko w formie elektronicznej ze względu na obszerną ilość stron).

Oddziaływanie skumulowane z istniejącymi zakładami:

a) istniejąca biogazownia

Z terenu biogazowni emitowany jest hałas od następujących źródeł:

- istniejący zespół 2 agregatów kogeneracyjnych, kogenerator stoi w pomieszczeniu (obudowie)dźwiękochłonnym, wentylowanym. Spaliny wydobywają się poprzez komin z tłumieniem hałasu. Poziom hałasu wewnątrz obudowy 120 dB, izolacyjność obudowy Rw = 35 dB,

- komory fermentacyjne (mieszadła). Poziom hałasu wewnątrz obudowy 45 dB, izolacyjność obudowy Rw = 35 dB,

- chłodnia wentylatorowa. Poziom hałasu wewnątrz obudowy 90 dB, izolacyjność obudowy Rw = 35dB

- agregat kogeneracyjny, kogenerator stoi w pomieszczeniu (obudowie) dźwiękochłonnym, wentylowanym. Spaliny wydobywają się poprzez komin z tłumieniem hałasu. Poziom hałasu wewnątrz obudowy 107 dB, izolacyjność obudowy Rw = 22 dB.

Poziom mocy akustycznej tych źródeł wynosi od 55 dB (A) do 97 dB (A). Dominującymi źródłami hałasu z projektowanej instalacji są pracujące agregaty. W celu obniżenia hałasu z tych urządzeń zastosowane zostało wytłumienie ścian kontenerów, w której znajdują się agregaty. Dodatkowo na wydechach spalin zostaną zainstalowane są tłumiki, co znacznie obniża poziom hałasu emitowanego z tych urządzeń.

Omówienie wyników:

Z przeprowadzonej analizy zasięgu uciążliwości hałasu wynika, że nie dojdzie do oddziaływania skumulowanego z istniejącą biogazownią.

Szczegółowe dane, wyniki oraz mapa z naniesionymi punktami obserwacyjnymi i izoliniami stanowią załącznik nr 8 (mapy oraz dane zostały dołączone w formie papierowej oraz elektronicznej, natomiast wyniki tylko w formie elektronicznej ze względu na obszerną ilość stron).

12. Weryfikację i wyjaśnienie zapisów:

a) ze str. 14 uzupełnienia w zakresie wskazanej ilości loch prośnych w tabeli 8.

Błąd pisarski. Prawidłowa ilość loch prośnych została wskazana w tabeli 6, tj. 288.

b)  ze str. 15, 16 i 17 uzupełnienia dotyczących ilości azotu N skierowanej do przechowywania. Odpowiednio dla budynków nr 1,2, 3, wskazana wielkość różni się z bilansem przedstawionym poniżej w treści;

Obliczenia wykonano ponownie (punkt 10 niniejszego uzupełnienia).

c) ze str. 33 i 39 uzupełnienia sugerujące realizację inwestycji etapowo np.: „Szczegółowe wyniki emisji technologicznej po realizacji I etapu inwestycji (…)”

Omyłka pisarska. Inwestycja zostanie zrealizowana w całości w I etapie.

d) ze str. 40 uzupełnienia „Najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej to terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowane na działce ewidencyjnej na 53/2 obręb Buczek – ok. 125 m od granicy działki Inwestora (…)”.

Omyłka pisarska. Prawidłowy numer działki to 63/2 obręb Buczek.

e) ze str. 45 uzupełnienia: „Zgodnie z instrukcją ITP. przyjęto izolacyjność akustyczną ścian na poziomie 46 dB oraz 25 dB dla pory nocy”.

Prawidłowy zapis „Zgodnie z instrukcją ITB przyjęto izolacyjność akustyczną ścian na poziomie 46 dB oraz 25 dB dla dachu”.

13. Uszczegółowienie parametrów planowanych pasów zieleni izolacyjnej otaczających ze wszystkich stron zakład w zakresie:

a) składu gatunkowego – rodzime gatunki drzew oraz krzewów liściastych i iglastych w tym zimozielonych (uwzględniając przy tym ich tempo przyrostu, aby nie opóźnić efektu funkcji izolacyjnej projektowanej zieleni);

b) odpowiedniej szerokości;

c) wielorzędowości i wielopiętrowości – odpowiedniej struktury pasów.

Zakład jest otwarty na zmianę rodzaju planowanych do zastosowania zadrzewień otaczającego zakład. Biorąc pod uwagę argumentację RDOŚ dotycząca powolnego wzrostu cisów, proponujemy zrobić pas zadrzewienia wyższego szybko rosnącego, zimo-zielonego składającego się ze świerków oraz pas zadrzewienie/zakrzaczenia niższego składającego się  z zimozielonych cisów, a także krzewów głogu który to będzie źródłem pokarmu dla ptaków żyjących w pobliżu planowanej instalacji.

14. Odniesienie się do zagadnień wskazanych w wezwaniu tut. Organu z dnia 23 maja 2019 r., do których nie przekazano wyjaśnień, tj.:

a) ponowne odniesienie się do emisji odorów z planowanego przedsięwzięcia, a także ich zasięgu oddziaływania, w odniesieniu do wykonanej na zlecenie Gminy Jeżewo ekspertyzy. Należy podkreślić, iż zakwestionowano w niej ustalenie zasięgu uciążliwości odorowej na podstawie granic wyczuwalności siarkowodoru.

Z uwagi na zmniejszenie skali inwestycji oraz zastosowanie oczyszczalni powietrza ekspertyza wykonana na zlecenie Gminy Jeżewo jest nieaktualna.

Obowiązujące przepisy prawa nie odwołują się do obowiązujących dopuszczalnych norm – substancji szkodzących środowisku, lecz nakazuje ogólną ocenę wpływu inwestycji na zdrowie ludzi i warunki ich życia. Aktualnie polskie prawo nie reguluje kwestii odorowych, nie istnieją normy prawne, które odnosiłyby się do zapachów, w związku z tym za kryterium oceny w tym zakresie przyjmuje się średnioroczne i godzinowe stężenie amoniaku i siarkowodoru (tak m.in.: wyrok NSA z dnia 1 lipca 2008 r., II OSK 766/07, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2016 r., II SA/Po 761/16, wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 lutego 2016 r., II SA/Kr 1578/15, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 15 września 2016 r., II SA/Bk 443/16). Przedkładając powyższe na grunt niniejszej sprawy, należy zauważyć, że przeprowadzone w Raporcie badania prowadzą do wniosku, iż emisja zanieczyszczeń nie zostanie przekroczona. Biorąc zatem pod uwagę, iż ocenie może podlegać jedynie wysokość emisji składników – amoniaku oraz siarkowodoru, a nie sam zapach/odór, to brak jest w niniejszym przypadku podstaw do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań. Innymi słowy, w systemie prawnym nie istnieją normy prawne ochrony powietrza przed zapachami, stąd też skoro planowana inwestycja nie przekracza norm zawartości w powietrzu amoniaku i siarkowodoru.

Mimo braku metodyki oraz wartości odniesienia dla zapachów przeanalizowano oddziaływanie inwestycji w zakresie uciążliwości zapachowych.

Emisję substancji złowonnych z planowanej inwestycji oszacowano na podstawie dostępnych w literaturze wskaźników.

Do obliczeń wielkości emisji odorów z planowanego budynku inwentarskiego przyjęto wskaźniki wyznaczone w opracowaniu autorstwa Agnieszki Grzelki, Izabeli Sówki oraz Urszuli Miller „Metody oceny emisji odorów z obiektów gospodarki hodowlanej”.

Tabela 21. Wskaźniki emisji odorów zgodne z ww. opracowaniem

| Grupa technologiczna zwierząt | Wskaźnik emisji odorów [oue/s/szt.] |
| --- | --- |
| Lochy | 9,79 |
| Tuczniki | 12,15 |
| Warchlaki | 16,30 |
| Prosięta* | 8,15 |
| Knury** | 24,3 |

* z uwagi na brak wskaźnika dla prosiąt przyjęto ½ wskaźnika dla warchlaków

* z uwagi na brak wskaźnika dla knurów przyjęto podwojony wskaźnik dla tuczników

Tabela 22. Zestawienie emisji substancji złowonnych

| Nr Budynku | Rodzaj zwierząt | Ilość [szt.] | Współczynnik emisji amoniaku [oue/s/szt.] | Emisja odorów [ouE/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lochy Knury Tuczniki żeńskie | 499 3 80 | 9,79 24,3 12,15 | 508,79 72,9 972 |
| Suma |  |  |  | 1553,69 |
| 2 | Lochy Prosięta Warchlaki | 120 2716 1280 | 9,79 8,15 16,30 | 1174,8 22135,4 20864 |
| suma |  |  |  | 44174,2 |
| 3 | Warchlaki tuczniki | 912 912 | 16,30 12,15 | 14865,6 11080,8 |
| suma |  |  |  | 25946,4 |
| 4 | tuczniki | 1824 | 12,15 | 22161,6 |
| 5 | Tuczniki | 304 | 12,15 | 3693,6 |
| 6 | Tuczniki żeńskie | 50 | 12,15 | 607,5 |
| Suma |  |  |  | 98136,99 |

Inwestor stosować będzie biopreparaty redukujące powstawanie substancji odorotwórczych. Wg informacji od producenta środek ten redukuje emisję amoniaku nawet do 95%, na potrzeby obliczeń przyjęto jednak skuteczność redukcji na poziomie 30 % aby przedstawić wariant najmniej korzystny

Tabela 23. Zestawienie emisji substancji złowonnych pomniejszona skuteczność biopreparatów

| Nr Budynku | Rodzaj zwierząt | Ilość [szt.] | Współczynnik emisji amoniaku [oue/s/szt.] | Emisja odorów [ouE/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lochy Knury Tuczniki żeńskie | 499 3 80 | 9,79 24,3 12,15 | 356,15 51,03 680,4 |
| Suma |  |  |  | 1087,58 |
| 2 | Lochy Prosięta Warchlaki | 120 2716 1280 | 9,79 8,15 16,30 | 822,36 15494,78 14604,8 |
| suma |  |  |  | 30921,94 |
| 3 | Warchlaki tuczniki | 912 912 | 16,30 12,15 | 10405,92 7756,56 |
| suma |  |  |  | 18162,48 |
| 4 | tuczniki | 1824 | 12,15 | 15513,12 |
| 5 | Tuczniki | 304 | 12,15 | 2585,52 |
| 6 | Tuczniki żeńskie | 50 | 12,15 | 425,25 |
| Suma |  |  |  | 68695,89 |

Poniżej przedstawiono emisję amoniaku i siarkowodoru z uwzględnieniem skuteczności oczyszczalni powietrza (tylko w budynkach 2, 3,4 i 5 zamontowane zostaną oczyszczalnie):

Tabela 24.Zestawienie emisji amoniaku z poszczególnych budynków inwentarskich pomniejszona o skuteczność oczyszczalni (70%):

| Nr Budynku | Rodzaj zwierząt | Ilość [szt.] | Współczynnik emisji amoniaku [oue/s/szt.] | Emisja odorów [ouE/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lochy Knury Tuczniki żeńskie | 499 3 80 | 9,79 24,3 12,15 | 356,15 51,03 680,4 |
| Suma |  |  |  | 1087,58 |
| 2 | Lochy Prosięta Warchlaki | 120 2716 1280 | 9,79 8,15 16,30 | 246,71 4648,434 4381,44 |
| suma |  |  |  | 9276,58 |
| 3 | Warchlaki tuczniki | 912 912 | 16,30 12,15 | 3121,8 2326,97 |
| suma |  |  |  | 5448,77 |
| 4 | tuczniki | 1824 | 12,15 | 4653,9 |
| 5 | Tuczniki | 304 | 12,15 | 775,6 |
| 6 | Tuczniki żeńskie | 50 | 12,15 | 425,25 |
| Suma |  |  |  | 21667,68 |

Tabela 25. Emisja odorowa przez poszczególne wentylatory

| Nazwa/obiekt | Emisja odorów | Wentylatory |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Średnica [m] | Ilość | Emisja przypadająca na 1 wentylator w I okresie [ouE/s] | Emisja przypadająca na 1 wentylator w II okresie [ouE/s] |
| Budynek nr 1 | 1087,58 | 0,40 | 1 | 9,70 | 41 |
|  |  | 0,63 | 10 | 80,14 | 103,76 |
|  |  | master | 1 | 267,5 | 0 |
| Budynek nr 2 | 9276,58 | 0,82 HP | 6 | 1546,1 | 1546,1 |
| Budynek nr 3 | 5448,77 | 0,82 HP | 8 | 681,1 | 681,1 |
| Budynek nr 4 | 4653,9 | 0,82 HP | 8 | 581,7 | 581,7 |
| Budynek nr 5 | 775,6 | 0,82 HP | 4 | 193,9 | 193,9 |
| Budynek nr 6 | 425,25 | 0,63 | 1 | 425,25 | 425,25 |

Ze względu na brak uregulowań prawnych w zakresie uciążliwości odorowych, jako wartości porównawcze i  dopuszczalne do ustalenia obszaru uciążliwości zapachowej z projektowanej inwestycji przyjęto wartości ustalone w „Poziomy porównawcze uciążliwości zapachowej dla metod obliczeniowych jakości zapachowej powietrza” zawarte w załączniku nr 1 do projektu ustawy z 2008 r. o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej i przedstawionej w tabeli nr 7.1.-1. Podobne poziomy uciążliwości zapachowej są przyjmowane w krajach Unii Europejskiej oraz Australii, Nowej Zelandii i USA.

Tabela 26. Poziomy porównawcze i dopuszczalne częstości przekraczania substancji zapachowych

| Lp. | Sposób zagospodarowania terenu 1) | Poziomy porównawcze substancji zapachowym w powietrzu Ou/m3 2) | Okres uśrednienia | Dopuszczalne częstości przekraczania wartości porównawczej substancji zapachowych w powietrzu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Klasa jakości zapachu 3) | % godzin w roku |  |
|  |  |  |  |  | Do 31.12.2012 | od 01.01.2013 |
| 1 | Tereny zabudowy mieszkaniowej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna | 1 | 1 godzina | H0 | 8 | 3 |
|  |  |  |  | H1 | 8 | 3 |
| 2 | Tereny zabudowy usługowej - zabudowa związana z administracją, służbą zdrowia, handlem, kultem religijnym, nauką, oświatą, kulturą i sztuką, wypoczynkiem, - tereny sportu i rekreacji. |  |  | H0 | 8 | 3 |
|  |  |  |  | H1 | 8 | 3 |
| 3 | Tereny zieleni i wód - tereny zieleni urządzonej, takie jak parki, ogrody, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje, tereny ogródków działkowych, cmentarze. |  |  | H0 | 8 | 3 |
|  |  |  |  | H1 | 8 | 3 |
| 4 | Tereny użytkowane rolniczo - zabudowa mieszkaniowa, - zabudowa zagrodowa |  |  | H0 | 15 | 8 |
|  |  |  |  | H1 | 8 | 3 |

Objaśnienia:

1) Tereny wymienione w poz. 1, poz. 2 leżą na obszarach zurbanizowanych, poza terenami użytkowanymi rolniczo.

2) Dopuszczalny poziom substancji zapachowych w powietrzu – wartość stężenia substancji zapachowych w powietrzu w metrze sześciennym powietrza. Stężenie 1 ou/m3 odpowiada progowi rozpoznawalności zapachu.

3) Jakość hedoniczna zapachu – cecha umożliwiająca klasyfikację na podstawie wywołanych emocji – negatywnych lub pozytywnych ocen wrażenia węchowego. Wyodrębniono dwie klasy: klasa H0 – zapachy przyjemne lub neutralne, klasa H1 – zapachy  nieprzyjemne.

Symulacje rozprzestrzeniania się odorów w powietrzu wykonano przy pomocy programu Operat FB.

Na rysunku poniżej przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu stężeń dla odorów.

Kolorem niebieskim zaznaczono izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych 1 ou/m3 odorów – wartość dopuszczalna 3% na podstawie projektu Ustawy z 2008 r. o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowych. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że uciążliwości zapachowe związane z eksploatacją budynków inwentarskich mogą być odczuwalne w odległości do 250 m od planowanego obiektu.

Rysunek 4. Obszar narażony na uciążliwości zapachowe

Warto zaznaczyć, że obliczenia wykonane zostały dla maksymalnej obsady, jaką jest w stanie projektowany budynek pomieścić a nie dla obsady, która utrzymywana będzie w rzeczywistości.  Przyjęta na potrzeby raportu obsada zakłada, że wszystkie stanowiska dla loch oraz w odchowalni prosiąt będą zasiedlone, co w rzeczywistości jest niemożliwe. Zawsze musi być pusta jedna komora dla loch oraz jedna komora na odchowalni, aby zapewnić możliwość mycia pomieszczeń inwentarskich oraz przemieszczania się zwierząt. W przypadku produkcji prosiąt najważniejszym miejscem, mającym wpływ na produkcyjność i zdrowotność zwierząt jest porodówka, dlatego tak ważne jest przed przyjęciem kolejnej partii zwierząt umycie komory.

Jeżeli zasiedlibyśmy w rzeczywistości wszystkie stanowiska dojdzie do katastrofy i znacznych strat (padnięć zwierząt) na chlewni, spowodowane będzie to tym, że poszczególne komory muszą być myte i osuszane. W trakcie tej czynności zwierzęta muszą być przemieszczone do innych klatek w innych komorach. Jeżeli nie mamy tego miejsca i wszędzie byłyby zajęte stanowiska dla świń to te zwierzęta musiałyby przebywać przez tydzień czasu na korytarzu bez wody, bez jedzenia i bez wentylacji, gdyż ich pomieszczenie jest w tym czasie myte. W przypadku fermy loch (reproduktora) musimy posiadać również wolne kojce dla macior, które uległy uszkodzeniu i zachorowały i nie mogą przebywać wspólnie w grupie w jednym kojcu z  innymi osobnikami, gdyż pozostałe osobniki zrobią im krzywdę (wynicowanie odbytu, uszkodzenie sromu, złamanie nogi, kulawizna, zerwanie paznokcia, urwanie sutków przez ruszta, przepukliny pępkowe, mosznowe). Większość z tych uszkodzeń powoduje rany krwawiące i pozostałe osobniki czując krew stają się agresywne i dokonają kanibalizmu, dlatego musimy mieć kojce izolatki, aby nie krzywdzić i dbać dobrostan tych zwierząt, nie zmuszając hodowcy do uboju z przyczyn kalectwa zwierząt.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż analiza oddziaływania złowonnego przestawia wariant najbardziej niekorzystny i w rzeczywistości uciążliwości odorowe powstające w wyniku eksploatacji inwestycji będą miały mniejszy zasięg.

Szczegółowe wyniki oddziaływania odorowego przedstawia załącznik nr 9 (dane, wyniki maksymalnych stężeń oraz mapy zostały załączone w formie elektronicznej i papierowej, natomiast szczegółowe wyniki obliczeń zostały załączone tylko w formie elektronicznej ze względu na obszerna ilość stron).

b) szczegółowe odniesienie się do Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu świń. Przedłożona przez Wójta Gminy Jeżewo ekspertyza zawiera konkretne uwagi i zastrzeżenia w zakresie spełniania wymagań BAT.

W ekspertyzie wykonanej na zlecenie Wójta wskazano, że:

- odległość pomiędzy planowaną chlewnią a najbliższą zabudową mieszkaniowa jest niewystarczająca ze względu na emisję odorów,

- konieczne jest zwiększenie wysokości emitorów, zwiększenie prędkości gazów wylotowych lub zastosowanie systemów oczyszczania gazów,

- inwestor planuje zastosować w budynku nr 2,3,4 i 5 system oczyszczania gazów, wobec czego zastrzeżenia wskazane w ekspertyzie są nieaktualne.

| Nr konkluzji BAT | Wymogi konkluzji BAT | Sposób realizacji inwestycji (spełnia warunki określone w konkluzjach BAT/nie spełnia, jeśli nie dotyczy to napisać – nie dotyczy) |
| --- | --- | --- |
| BAT 1 Systemy zarządzania środowiskowego (EMS) | W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej gospodarstw w ramach BAT należy zapewniać wdrażanie i przestrzeganie systemu zarządzania środowiskowego zawierającego w sobie wszystkie następujące cechy: 1. zaangażowanie kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla; 2. określenie przez kierownictwo polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie efektywności środowiskowej instalacji; 3. planowanie i ustalanie niezbędnych procedur, celów, zadań w powiązaniu z planami finansowymi i inwestycjami; 4. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem: a) struktury i odpowiedzialności b) szkoleń, podnoszenia świadomości i kompetencji; c) komunikacji; d) zaangażowania pracowników; e) dokumentacji; f) wydajnej kontroli procesu; g) programów obsługi technicznej; h) gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne i reagowania; i) zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska; 5. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym uwzględnieniem: a) monitorowania i pomiarów; b) działań naprawczych i zapobiegawczych; c) prowadzenia zapisów; d) niezależnego (jeżeli jest to możliwe) audytu wewnętrznego lub zewnętrznego w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest z godny z zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany; 6. przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla pod kątem stałej przydatności systemu, jego prawidłowości i skuteczności; 7. podążanie za rozwojem czystszych technologii; 8. uwzględnienie – ma etapie projektowania nowego zespołu urządzeń i przez cały okres jego eksploatacji – wpływu na środowisko wynikającego z ostatecznego wycofania instalacji z eksploatacji; 9. stosowanie sektorowej analizy porównawczej (np. sektorowy dokument referencyjny EMAS) w regularnych odstępach czasu. Szczególnie w odniesieniu do intensywnej hodowli drobiu lub świń do BAT należą następujące cechy systemu zarządzania środowiskowego: 10. wdrożenie planu zarządzania hałasem (zob. BAT) 11. wdrożenie planu zarządzania zapachami (zob. BAT 12). | System zarządzania środowiskowego (EMS), obejmujący wskazane w wymogach BAT1 cechy zostanie wdrożony. |
| BAT 2 Dobre gospodarowanie | Aby zapobiec wywieraniu wpływu na środowisko, lub aby ten wpływ ograniczyć, w ramach BAT należy stosować wszystkie z poniższych technik: a) prawidłowe usytuowanie zespołu urządzeń/gospodarstwa i prawidłowa aranżacja przestrzeni dla działań w celu: - ograniczenia transportu zwierząt i materiałów (w tym obornika), - zapewnienia odpowiedniej odległości od obiektów wrażliwych wymagających ochrony, - uwzględnienia panujących zazwyczaj warunków klimatycznych (np. wiatru, opadów atmosferycznych); - rozważenia ewentualnego przyszłego wzrostu zdolności produkcyjnych gospodarstwa; - zapobiegania zanieczyszczeniu wody. (może nie mieć zastosowania do istniejących zespołów urządzeń lub gospodarstw). b) kształcenie i szkolenie personelu, w szczególności w odniesieniu do: - odpowiednich przepisów, hodowli zwierząt, zdrowia i dobrostanu zwierząt, gospodarowania obornikiem, bezpieczeństwa pracowników, - transportu i aplikacji obornika, - planowania działań, - planowania awaryjnego i zarządzania, - naprawy i konserwacji urządzeń. c) przygotowanie planu awaryjnego dotyczącego reagowania na nieprzewidywane emisje i zdarzenia, takie jak zanieczyszczenia wód. Może to obejmować: - plan gospodarstwa przedstawiający systemy odwadniania oraz źródła wody/ścieków, - plany reagowania w przypadku niektórych potencjalnych zdarzeń (jak np. pożar, niekontrolowany spływ wody z pryzm obornika, wycieki oleju). d) regularne kontrole, naprawy i utrzymanie obiektów i urządzeń, takich jak: - obiekty do przechowywania gnojowicy, mieszadła, separatory, systemy nawadniania, - systemy dostarczania wody i paszy, - systemy wentylacji i czujniki temperatury, - silosy i sprzęt transportowy (np. zawory, rury), - systemy oczyszczania powietrza (np. w ramach regularnych kontroli). Może to obejmować czystość gospodarstwa i system ochrony przed szkodnikami. e) przechowywanie martwych zwierząt w taki sposób, aby zapobiec emisjom lub je zredukować. | Przedmiotowa instalacja spełniać będzie wszystkie wymienione techniki (a,b,c,d). Lokalizacja inwestycja w odpowiednim oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, przy uwzględnieniu środków zapobiegającym emisjom odorowych podjętych przez Inwestora (m.in.. system oczyszczania gazów). Przedmiotowe działki dają możliwość ewentualnego rozwoju. Wszystkie zbiorniki wykonane będą jako szczelne, co zapobiega zanieczyszczaniu wody. Systematyczne szkolenia personelu w zakresie dobrostanu, zdrowia i hodowli zwierząt oraz przepisów BHP. Przygotowany zostanie plan awaryjnego reagowania na wypadek np. pożaru, wycieku gnojowicy, a w miejscach ogólnodostępnych będą instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia awarii. Przeprowadzane będą regularne kontrole, naprawy i konserwacje obiektów i urządzeń, w tym systemów wentylacji, zadawania paszy i wody, zbiorników na gnojowicę. W celu ochrony przed chorobami przenoszonymi przez szkodniki wdrożony zostanie program ochrony przed szkodnikami. Do monitoringu programu wykorzystane zostaną: pułapki lepowe, obserwacja własna. Zwierzęta martwe przechowywane w specjalistycznym pojemniku/kontenerze opróżnianym przez specjalistyczną jednostkę, posiadającą uprawnienia w tym zakresie. |
| BAT 3 System żywienia (ograniczenie emisji azotu) | W celu ograniczenia całkowitych emisji azotu i w konsekwencji amoniaku wydalanego przy zaspokajaniu potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy stosować skład diety i strategię żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację technik przedstawionych poniżej: a) zmniejszenie zawartości surowego białka poprzez zastosowanie diety zrównoważonej pod względem zawartości azotu w oparciu o potrzeby energetyczne i przyswajalne aminokwasy. b) żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji. c) dodawanie kontrolowanych ilości istotnych aminokwasów do diety ubogiej w białko. d) stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego azotu. | Stosowany system żywienia uwzględnia dostosowaną do potrzeb pokarmowych zwartość białka w dawkach pokarmowych, żywienie wieloetapowe dostosowane do potrzeb pokarmowych w różnych fazach wzrostu oraz stanie fizjologicznym, w oparciu o składniki niezbędne składniki mineralne i aminokwasy. |
| BAT 4 System żywienia (ograniczenie emisji fosforu) | W celu ograniczenia całkowitych emisji wydalanego fosforu przy zaspokojeniu potrzeb żywieniowych zwierząt w ramach BAT należy stosować skład diety i strategię żywienia obejmujące jedną technikę lub kombinację technik przedstawionych poniżej. a) żywienie wieloetapowe, w którym skład diety jest dostosowany do specyficznych wymogów danego okresu produkcji. b) stosowanie dopuszczonych dodatków paszowych, które zmniejszają całkowitą ilość wydalanego fosforu (np. fitazy). c) wykorzystywanie wysokostrawnych nieorganicznych fosforanów w celu częściowego zastąpienia konwencjonalnych źródeł fosforu w paszach. | System żywienia w dawkach pokarmowych uwzględnia dostosowaną do potrzeb pokarmowych zawartość fosforu, wykorzystanie wysokostrawnych form fosforu. Żywienie wieloetapowe dostosowane do różnych potrzeb pokarmowych w różnych fazach wzrostu oraz stanie fizjologicznym oraz stosowanie pasz z dodatkiem fitazy, poprawiających stopień wykorzystania fosforu. |
| BAT 5 Efektywne zużycie wody | Aby zapewnić efektywne zużycie wody, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik: a) prowadzenie rejestru zużycia wody. b) wykrywanie źródeł wycieku wody i ich naprawa. c) stosowanie środków czyszczących pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i urządzeń. (nie ma zastosowania do chowu drobiu z wykorzystaniem systemu czyszczenia na sucho). d) wybieranie i stosowanie odpowiednich urządzeń (np. poideł smoczkowych, poideł miskowych, koryt) dla konkretnych kategorii zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu dostępności wody (swobodny dostęp do wody). e) regularne kontrolowanie i korygowanie (w razie potrzeby) kalibracji urządzeń do dystrybucji wody pitnej. f) ponowne wykorzystanie zanieczyszczonej wody opadowej do czyszczenia. | Na terenie instalacji nie będzie ograniczać się dostępu do wody. Zainstalowany zostanie niewyciekowy system pojenia z wykorzystaniem poideł smoczkowych. Na bieżąco prowadzony rejestr zużycia wody w oparciu o odczyty wskazań wodomierza. Instalacja wodna na bieżąco poddawana przeglądom i naprawom w celu likwidacji nieszczelności i niekontrolowanych przecieków. W procesie mycia wykorzystane wysokociśnieniowe urządzenia myjące. |
| BAT 6 Emisje ze ścieków (ograniczenie powstawania ścieków) | Aby ograniczyć powstawanie ścieków, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik a) utrzymywanie możliwie najmniejszych obszarów zanieczyszczonych b) ograniczenie zużycia wody c) oddzielenie niezanieczyszczonej wody opadowej od strumieniu ścieków wymagających oczyszczenia. | Budynki połączone łącznikami służącymi również jako korytarze przepędowe, co wyklucza bezpośrednie zanieczyszczenie terenu odchodami zwierząt. Mycie powierzchni inwentarskich z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Gnojowica magazynowana z zbiornikach/kanałach gnojowych pod rusztami, skąd przekazywana będzie do biogazowni. Zbiorniki wykonane jako szczelne co uniemożliwia zanieczyszczenie wód opadowych. Woda użyta do mycia pomieszczeń inwentarskich, charakterem przypominająca rozcieńczone odchody odprowadzana do kanałów gnojowych, co również wyklucza możliwość kontaktu z wodami opadowymi i ich zanieczyszczenie. |
| Bat 7 Emisje ze ścieków (ograniczenie emisji do wody ze ścieków) | Aby ograniczyć emisję do wody ze ścieków, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację: a) odprowadzanie ścieków do specjalnego pojemnika lub miejsca przechowywania gnojowicy. b) oczyszczanie ścieków/ c) rozprowadzanie wody ściekowej, np. przy wykorzystaniu systemu nawadniania, za pomocą urządzeń takich jak zraszacz, przewoźne urządzenie nawadniające, cysterna, wtryskiwacz startowy. | Na terenie instalacji nie powstaną ścieki przemysłowe (zgodnie z definicją zawartą w konkluzjach BAT). Powstająca gnojowica nie stanowi ścieku a wody zużyte do spłukania pomieszczeń inwentarskich mają charakter rozcieńczonych odpadów i są odprowadzane do zbiorników na gnojowicę. Do mycia nie są stosowane żadne detergenty ani środki chemiczne, co daje możliwość takiego zagospodarowania wód z mycia. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo do ziemi poprzez wchłanianie. Ścieki socjalne gromadzone w oddzielnych zbiornikach bezodpływowych i przekazywane do oczyszczalni. |
| BAT 8 Efektywne wykorzystanie energii | Aby zapewnić efektywne wykorzystanie energii w gospodarstwie, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik: a) wysokosprawne systemy ogrzewania/chłodzenia oraz wentylacyjne. b) optymalizacja systemów wentylacji i ogrzewania/chłodzenia oraz zarządzanie nimi, zwłaszcza gdy stosowane są systemy oczyszczania powietrza. c) izolacja ścian, podłóg i/lub sufitów w pomieszczeniach dla zwierząt. (nie stosuje się w przypadku zastosowania naturalnej wentylacji. Izolacja może nie mieć zastosowania do istniejących zespołów urządzeń ze względu na ograniczenia strukturalne). d) wykorzystanie energooszczędnego oświetlenia. e) stosowanie wymienników ciepła. Można zastosować jednej z następujących układów: 1) powietrze – powietrze; 2) powietrze – woda, 3) powietrze – ziemia. (wymienniki ciepła typu powietrze – ziemia mogą być stosowane wyłącznie w przypadku dostępności miejsca, ponieważ wymagają dużych powierzchni gleby). f) wykorzystywanie pomp cieplnych w celu odzyskiwania ciepła. (Możliwość zastosowania pomp cieplnych w celu odzyskania ciepła geotermalnego przy zastosowaniu rur poziomych jest ograniczona ze względu na potrzebę dostępności powierzchni). g) stosowanie naturalnej wentylacji. (nie ma zastosowania w przypadku wykorzystania scentralizowanego systemu wentylacji. W przypadku chowu drobiu może nie mieć zastosowania: - na początkowym etapie chowu, oprócz chowu kaczek, - ze względu na ekstremalne warunki klimatyczne) | Instalacja wyposażona w wysokosprawny system wentylacji i ogrzewania z możliwością regulacji, w zależności od potrzeb, np. fazy chowu, pory roku. System oświetlenia obiektów z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła. |
| BAT 9 Emisja hałasu | W celu zapobiegania występowaniu emisji hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy opracować i wdrożyć plan zarządzania hałasem jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy: (I) protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy; (II) protokół monitorowania hałasu, (III) protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia hałasu; (IV) program zapobiegania emisjom hałasu mający na celu np. określenie ich źródeł , monitorowanie emisji hałasu, określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wprowadzanie środków w zakresie zapobiegania emisjom hałasu i/lub ich ograniczania; (V) przegląd historycznych przypadków wystąpienia hałasu i środków zaradczych oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. Zastosowanie BAT 9 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość hałasu lub gdy jego występowanie została udowodnione. | Analizy rozprzestrzeniania hałasu z przedmiotowej inwestycji nie wykazały przekroczeń norm. Instalacja podlega obowiązkowi wykonania pomiarów hałasu, w wyniku których wykazane zostanie negatywne oddziaływanie (przekroczenie norm) lub brak oddziaływania (spełnienie norm) dla obiektów wrażliwych. |
| BAT 10 Emisja hałasu | W celu zapobiegania emisjom hałasu lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: a) zapewnienie odpowiedniej odległości między zespołem urządzeń/gospodarstwem, a obiektem wrażliwym. b) umiejscowienie urządzeń. Poziom hałasu można ograniczyć poprzez: (I) zwiększenie odległości między źródłem emisji, a ich odbiorcą (poprzez umieszczenie urządzenia możliwie jak najdalej od obiektu wrażliwego); (II) skracając długość rur doprowadzających paszę; (III) umieszczając żłoby i silosy z paszą w taki sposób, aby ograniczyć ruch pojazdów na terenie gospodarstwa. c) środki operacyjne: Obejmują one środki, takie jak: (I) zamknięcie drzwi i otworów budynku, zwłaszcza podczas karmienia, o ile to możliwe; (II) obsługa urządzeń przez doświadczony personel; (III) unikanie przeprowadzania hałaśliwych czynności w nocy i podczas weekendów, o ile to możliwe; (IV) zapewnienie kontroli hałasu podczas czynności konserwacyjnych; (V) eksploatowanie podajników i dozowników, gdy są całkowicie wypełnione paszą, jeśli jest to możliwe; (VI) ograniczenie do minimum obszarów oczyszczanych za pomocą skrobania w celu zmniejszenia hałasu powodowanego przez ciągniki ze zgarniaczami obornika. d) urządzenia o niskim poziomie emisji hałasu. Obejmuje to urządzenia, takie jak: (I) wysoko sprawne wentylatory, jeśli naturalna wentylacja nie jest możliwa lub jest niewystarczająca; (II) pompy i sprężarki; (III) system podawania paszy, który ogranicza bodźce związane z karmieniem (np. kosze zasypowe, pasywne dozowniki dozujące paszę – swobodny dostęp, karmniki kompaktowe). e) urządzenia do kontroli hałasu. Obejmuje to: (I) reduktory hałasu ; (II) izolację wibracji; (III) obudowanie hałaśliwych urządzeń (np. młynów, przenośników pneumatycznych); (IV) zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. f) Redukcja hałasu. Rozchodzenie się hałasu można ograniczyć, umieszczając bariery między źródłami emisji, a ich odbiorcami. | Instalacja lokalizowana w odpowiednim oddaleniu od obszarów chronionych. Stymulacja komputerowa rozprzestrzeniania się hałasu, przy uwzględnieniu maksymalnego oddziaływania poszczególnych źródeł hałasu wykazała spełnienie norm hałasowych. Faktyczne oddziaływanie może zostać udokumentowane pomiarami hałasu, które dla instalacji są obligatoryjne. Wdrożone środki operacyjne: obsługa instalacji przez kwalifikowany personel, przeprowadzanie hałaśliwych czynności w porze dnia, stały dostęp zwierząt do wody i paszy, co zminimalizuje odgłosy karmienia. |
| BAT 11 Emisje pyłów | Aby ograniczyć emisje pyłów z każdego budynku dla zwierząt, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinacje: a) ograniczenie wytwarzania pyłów wewnątrz budynków dla zwierząt gospodarskich. W tym celu można zastosować kombinację następujących technik: 1. wykorzystanie na ściółkę materiału o grubszej strukturze (np. długich źdźbeł słomy lub wiórów drzewnych zamiast sieczki). W systemach wykorzystujących gnojowicę nie można wykorzystywać długich źdźbeł trawy; 2. Rozrzucanie świeżej ściółki przy użyciu techniki o niskiej emisji pyłu (np. ręcznie); 3. Stosowanie podawania paszy umożliwiające swobodny dostęp do paszy; 4. wykorzystywanie paszy wilgotnej, paszy granulowanej lub dodawanie surowców oleistych lub substancji wiążących w systemach stosujących paszę suchą; 5. Wyposażenie napełnianych pneumatycznie magazynów z paszą suchą w separatory pyłu; 6. Projektowanie i eksploatowanie systemu wentylacji przy niskiej prędkości powietrza w pomieszczeniu. b) zmniejszenie stężenia pyłu poprzez zastosowanie w budynku jednej z następujących technik: 1. Zamgławianie przy pomocy wody; 2. Jonizacja. c) oczyszczanie powietrza wylotowego w systemie oczyszczania powietrza, takim jak: 1. Studzienka kontrolna; 3. Płuczka gazowa mokra; 4. Płuczka kwaśna mokra; 5. Płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanych złożem); 6. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza; 7. filtr biologiczny. | Nieograniczony dostęp do paszy. Pasza o odpowiedniej granulacji, dostosowana do wieku zwierząt. W przedmiotowej inwestycji dodatkowo planuje się zainstalowanie oczyszczalni powietrza. |
| BAT 12 Emisje zapachów | W celu zapobiegania występowaniu emisji zapachów lun, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie poddawać przeglądowi plan zarządzania zapachami jako część systemu zarządzania środowiskowego (zob. BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące elementy: (I) protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy; (II) protokół monitorowania zapachów; (III) protokół reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia uciążliwego zapachu; (IV) program zapobiegania występowaniu zapachów i ich ograniczania mający na celu określenie ich źródeł, monitorowanie emisji zapachów (zob. BAT 26), określenie udziału poszczególnych źródeł oraz wprowadzenie środków w zakresie zapobiegania ich powstawaniu lub ograniczania ich; (V) przegląd historycznych przypadków wystąpienia zapachów i środków zaradczych oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat. BAT 12 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. | Miejscem powstawania uciążliwości zapachowej mogą być budynki inwentarskie oraz miejsca magazynowania gnojowicy. Należy podkreślić, że całkowita ilość gnojowicy wyprodukowanej w instalacji poddana zostanie utylizacji w biogazowni, co w znaczący sposób zminimalizuje możliwość potencjalnego wystąpienia uciążliwości zapachowej. Ponadto, planowana jest do zainstalowania oczyszczalnia powietrza. |
| BAT 13 Emisje zapachów | W celu zapobiegania emisjom zapachu i ich skutkom lun, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy stosować kombinację następujących technik: a) zapewnienie odpowiedniej odległości między gospodarstwem/zespołem urządzeń a obiektem wrażliwym. b) stosowanie pomieszczeń, w których realizuje się co najmniej jedną z poniższych zasad: - utrzymywanie zwierząt i powierzchni w stanie czystym i suchym (należy np. unikać rozlewania paszy, zapobiegać wyciekom obornika w miejscach, gdzie zwierzęta leżą na częściowo rusztowych podłogach), - ograniczenie powierzchni obornika uwalniającej emisje (należy np. stosować podesty szczelinowa z metali lub tworzyw sztucznych, kanały zmniejszające dostęp do obornika), - częste przerzucanie obornika do zewnętrznego (przykrytego) zbiornika. - obniżenie temperatury obornika (np. przez chłodzenie gnojowicy) oraz pomieszczeń, - zmniejszenie przepływu powietrza nad powierzchnią obornika i jego prędkości. - utrzymywanie ściółki w stanie suchym i w warunkach aerobowych w gospodarstwach stosujących ściółkę. c) poprawa warunków odprowadzania gazów wylotowych poprzez zastosowani jednej z następujących technik lub ich kombinacji: - umieszczenie otworu wylotowego na większej wysokości (np. powyżej dachu, kominów, przekierowanie gazów wylotowych nad kalenicą zamiast przez niższe partie ścian), - zwiększenie prędkość gazów wylotowych w wentylacji pionowej. - skuteczne umieszczanie zewnętrznych barier w celu tworzenia turbulencji w przepływie wylotowego powietrza (np. roślinność). - stosowanie żaluzji w otworach wylotowych umieszczonych w niższych partiach ścian, tak aby kierować powietrze wylotowe w stronę podłoża. - rozpraszanie powietrza wylotowego po tej stronie budynku, która znajduje się dalej od obiektów wrażliwych, - umiejscowienie osi kalenicy naturalnie wentylowanego budynku poprzecznie w stosunku do dominującego kierunku wiatru. d) wykorzystanie jednego w wymienionych poniżej systemów oczyszczania powietrza: 1) płuczka biologiczna (lub biofiltr ze zraszanym złożem); 2. Filtr biologiczny; 3. Dwu- lub trzystopniowy system oczyszczania powietrza. e) Zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji do przechowywania obornika: 1. przechowywanie gnojowicy lub obornika stałego pod przykryciem (BAT 14 b); 2. Umiejscowienie zbiornika z uwzględnieniem kierunku, w którym najczęściej wieje wiatr, oraz zastosowanie środków ograniczających prędkość wiatru w okolicy zbiornika i nad nim (np. drzewa, przeszkody naturalne). 3. Ograniczenie mieszania gnojowicy. f) Przetwarzanie obornika z wykorzystaniem jednej z następujących technik w celu ograniczenia emisji zapachów podczas aplikacji nawozu (lub przed nim): rozkład tlenowy (napowietrzanie) gnojowicy (BAT 19 d), kompostowanie obornika stałego (BAT 19 f); rozkład beztlenowy (BAT 19 b). g) Zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji do aplikacji obornika: rozlewacz pasmowy, wtryskiwacz płytki lub głęboki do rozprowadzania gnojowicy (BAT 21 b, BAT 21 c lub BAT 21d). Możliwie jak najszybsza aplikacja obornika (BAT 22). | Gnojowica magazynowana w szczelnych zbiornikach/kanałach pod rusztami skąd na przekazywana będzie do biogazowni w celu utylizacji. Zastosowany zostanie system oczyszczania powietrza. |
| BAT 14 Emisje z przechowywania obornika stałego | Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z przechowywania obornika stałego w ramach BAT należy stosować jedną z następujących technik lub ich kombinację: a) zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru uwalniającego emisję do objętości pryzmy obornika stałego. b) przykrywanie pryzm obornika stałego. c) przechowywanie wysuszonego obornika stałego w pomieszczeniu gospodarczym. | Nie dotyczy – w wyniku funkcjonowania instalacji nie będzie powstawał obornik stały. Hodowla prowadzona na rusztach, w wyniku czego powstaje gnojowica. |
| BAT 15 Emisje z przechowywania obornika stałego | W celu zapobiegania emisjom do gleby i wody z przechowywania obornika stałego lub, jeżeli jest to niemożliwe, ich ograniczenia w ramach BAT należy stosować kombinację następujących technik z zachowanie następującej hierarchii: a) przechowywanie wysuszonego obornika stałego w pomieszczeniu gospodarczym. b) wykorzystywanie betonowego silosa do przechowywania obornika stałego. c) przechowywanie obornika stałego na nieprzepuszczalnym podłożu wyposażonym w stanie odwadniania i ze zbiornikiem na spływającą wodę. d) wybranie zbiornika o pojemności wystarczającej do przechowywania obornika stałego w okresach, w których nie jest możliwa jego aplikacja. e) przechowywanie obornika w pryzmach umieszczonych z dala od cieków powierzchniowych i podziemnych, które mogłyby zostać zanieczyszczone przez spływającą wodę. | Nie dotyczy – w wyniku funkcjonowania instalacji nie będzie powstawał obornik stały. Hodowla prowadzona na rusztach, w wyniku czego powstaje gnojowica. |
| BAT 16 Emisje z przechowywania gnojowicy | Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z przechowywania gnojowicy, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik: a) odpowiednie zaprojektowanie zbiornika do przechowywania gnojowicy i zarządzanie nim w wyniku zastosowania kombinacji następujących technik: 1) zmniejszenie stosunku powierzchni obszaru uwalniającego emisje do objętości zbiornika z gnojowicą; 2) ograniczenie prędkości wiatru i wymiany powietrza na powierzchni gnojowicy poprzez obniżenie poziomu napełnienia zbiornika 3) ograniczenie mieszania gnojowicy b) przykrywanie zbiornika z gnojowicą c) zakwaszanie gnojowicy | Powstająca w instalacji w wyniku prowadzenia chowu gnojowica przechowywana będzie w szczelnych zbiornikach/ kanałach pod rusztami. |
| BAT 18 Emisje z przechowywania gnojowicy | Aby zapobiec emisjom do gleby i wody pochodzącym z gromadzenia, przepompowywania oraz przechowywania gnojowicy, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych technik: a) wykorzystanie zbiorników, które są w stanie wytrzymać oddziaływanie mechaniczne, chemiczne i termiczne. b) wybranie zbiornika o pojemności wystarczającej do przechowywania gnojowicy w okresach, w których nie jest możliwe jej rozprowadzanie. c) budowa szczelnych, odpornych na wycieki urządzeń i sprzętu do zbierania i przemieszczania gnojowicy (np. kanałów gnojowicowych, kanałów, drenów, pompowni). e) zainstalowanie systemu wykrywania wycieków, np. składającego się z geomembrany, warstwy odwadniającej oraz drenów odwadniających f) sprawdzania stanów konstrukcji zbiorników co najmniej raz w roku. | Zbiorniki do przechowywania gnojowicy wykonane z materiałów odpornych na mechaniczne, chemiczne i termiczne wpływy. Zbiorniki poddawane systematycznym przeglądom, nie rzadziej niż raz w roku. |
| BAT 19 Przetwarzanie obornika w gospodarstwie | Jeżeli prowadzi się przetwarzanie obornika w gospodarstwach, w celu zmniejszenia emisji azotu, fosforu, zapachu i drobnoustrojów chorobotwórczych do powietrza i wody oraz ułatwienia przechowywania obornika lub jego aplikacji w ramach BAT należy przetwarzać obornik przez zastosowanie jednej techniki lub kombinacji technik przedstawionych poniżej: mechaniczne oddzielenie gnojowicy, rozkład beztlenowy obornika w instalacji biogazowej, rozkład tlenowy (napowietrzanie gnojowicy), nitryfikacja – denitryfikacja gnojowicy, kompostowanie obornika stałego. | Powstająca gnojowica przekazywana będzie do biogazowni. |
| BAT 20 Aplikacja obornika | W celu uniknięcia lub, jeżeli nie jest to możliwe, w celu zmniejszenia emisji azotu i fosforu oraz drobnoustrojów chorobotwórczych do gleby i wody z aplikacji obornika w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki. a) ocena gruntów, które mają być nawożone obornikiem, umożliwiająca określenie ryzyka spływów, z uwzględnieniem: rodzaju gleby, warunków w terenie i nachylenia terenu, warunków klimatycznych, systemu drenowania i nawadniania pól, rotacji upraw, zasobów wody i stref ochronnych wody. b) utrzymanie odpowiedniej odległości (pozostawienie nienawożonego pasa pasa ziemi) pomiędzy polami, na których dokonuje się aplikacji obornika, a: 1) obszarami, na których istnieje ryzyko spływu do wód, takich jak cieki wodne, źródła, otwory po odwiertach itp.; 2) sąsiadującymi posesjami (włącznie z żywopłotami). c) unikania aplikacji obornika, gdy ryzyko spływu może być znaczne. W szczególności obornika nie stosuje się, gdy: 1. pole jest zalane, zamarznięte lub pokryte śniegiem; 2. warunki glebowe (np. nasycenie gleby wodą lub jej zagęszczenie) w połączeniu z nachyleniem pola lub systemem odwadniania są takie, że ryzyko spływu lub drenażu jest wysokie; 3. Można oczekiwać, że dojdzie do spływu z uwagi na oczekiwane opady deszczu. d) dostosowanie częstotliwości aplikacji obornika w zależności od jego zawartości azotu i fosforu i przy uwzględnieniu cech gleby (np. zwartość substancji biogennych), sezonowym wymogów upraw ii warunków pogodowych lub polowych, które mogłyby spowodować spływ wody. e) synchronizacja procesu aplikacji obornika z zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe roślin. f) kontrolowanie w regularnych odstępach czasu nawożonych pól w celu zidentyfikowania wszelkich oznak spływu wody i odpowiednie reagowanie w razie potrzeby. g) zapewnienie odpowiedniego dostępu do zbiornika z obornikiem oraz dążenie do tego, aby przy załadunku obornika nie dochodziło do jego wycieku. h) sprawdzenie, czy urządzania do aplikacji obornika są w dobrym stanie i ustalenie odpowiedniego tempa aplikacji. | Rozkład beztlenowy gnojowicy w biogazowni realizowany jest w oddzielnej instalacji – zapisy BAT 20 nie mają zastosowania. |
| BAT 21 Aplikacja obornika | Aby ograniczyć emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji gnojowicy, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację: a) rozcieńczanie gnojowicy, po którym wykorzystywane są techniki, takie jak niskociśnieniowy system nawadniania. b) pasmowe rozlewacze, przy zastosowaniu jednej z następujących technik: 1. Wąż wleczony; 2. Redlica stopkowa. c) płytki wtryskiwacz (otwarte szczeliny). d) głęboki wtryskiwacz (otwarte szczeliny). d) głęboki wtryskiwacz (szczeliny zamknięte). e) zakwaszenie gnojowicy. | Rozkład beztlenowy gnojowicy w biogazowni realizowany jest w oddzielnej instalacji – zapisy BAT 21 nie mają zastosowania |
| BAT 22 Aplikacja obornika | Aby zredukować emisje amoniaku do powietrza z procesu aplikacji obornika, techniką BAT jest wprowadzenie obornika do gleby tak szybko, jak to możliwe. OPIS: wprowadzenie obornika pozostawionego na powierzchni gleby odbywa się poprzez zaoranie lub przy użyciu innych maszyn rolniczych, takich jak brony zębowe lub brony talerzowe, w zależności od rodzaju gleby i warunków. Obornik jest całkowicie wymieszany z glebą lub w niej zakopany. Rozrzucanie obornika stałego przeprowadza się przy pomocy odpowiedniego rozrzutnika (np. rozrzutnik ośrodkowy, rozrzutnik obornika z wyrzutem tylnym, rozrzutnik o podwójnym przeznaczeniu). Rozprowadzanie gnojowicy przeprowadza się zgodnie z BAT 21. | Rozkład beztlenowy gnojowicy w biogazowni realizowany jest w oddzielnej instalacji – przepisy BAT 22 nie mają zastosowania. |
| BAT 23 Emisje z całego procesu produkcji | Aby zredukować emisje amoniaku z całego procesu chowu świń (w tym loch), w ramach BAT należy oszacować lub obliczyć zmniejszenie emisji amoniaku z całego procesu produkcji z wykorzystaniem BAT stosowanych w gospodarstwie. | Odpowiednio dobrany system żywienia, dostosowanego do wieku zwierząt, fazy tuczu oraz stanu fizjologicznego, z wykorzystaniem metod polegających na zredukowaniu zawartości w paszy białka ogólnego z jednoczesną suplementacją aminokwasów skutkuje obniżeniem zawartości azotu w moczu i reedukacja emisji amoniaku. |
| BAT 24 Monitorowanie emisji i parametrów procesu | W ramach BAT należy monitorować całkowite ilości azotu i fosforu wydalane w oborniku przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej. a) obliczenie z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produkcyjność zwierząt. b) oszacowanie w oparciu o analizę obornika z oznaczeniem całkowitej zawartości azotu i fosforu. Częstotliwość: raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. | Całkowite ilości azotu i fosforu monitorowane przy użyciu jednej z metod, opisanej w BAT 24, co najmniej raz w roku. |
| BAT 25 Monitorowanie emisji i parametrów procesu | W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku do powietrza przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej. a) oszacowanie z zastosowaniem bilansu masowego w oparciu o wydalanie i całkowitą zawartość azotu (lub całkowitego azotu amonowego) na każdym etapie stosowania obornika. Częstotliwość: raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. b) oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia amoniaku i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu norm ISO, krajowych lub międzynarodowych standardowych metod lub innych metod zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Częstotliwość: za każdym razem, gdy zachodzą istotne zmiany co najmniej jednego z następujących parametrów: rodzaj zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie; pomieszczenia dla zwierząt. (Ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do emisji z każdego budynku dla zwierząt. Nie ma zastosowania scentralizowanych systemów oczyszczania powietrza. W takim przypadku ma zastosowanie BAT 28. Ze względu na koszty pomiarów technika ta może nie mieć ogólnego zastosowania.) c) szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji. Częstotliwość: raz w roku dla każdej kategorii zwierząt. | Emisja amoniaku do powietrza monitorowana przy użyciu jednej z technik, opisanej w BAT 25, co najmniej raz w roku. |
| BAT 26 Monitorowanie emisji i parametrów procesu | W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje zapachu do powietrza. OPIS: - stosując normy EN ( np. z wykorzystaniem olfaktometrii dynamicznej zgodnie z normą EN 13725 w celu określenia stężenia zapachu), - przy stosowaniu metod alternatywnym, dla których nie są dostępne normy EN (np. pomiar/oszacowanie narażenia na zapach, oszacowanie skutków takiego narażenia). Można wykorzystać normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskiwanie danych o równorzędnej jakości naukowej. BAT 26 ma zastosowanie jedynie w przypadkach, w których oczekuje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu lub gdy jego występowanie zostało stwierdzone. | Ze względu na planowaną do zastosowania oczyszczalnie powietrza nie przewiduje się, że obiekty wrażliwe odczują dokuczliwość zapachu. Monitorowanie zapachu jest możliwe przy użyciu metod olfaktometrycznych, jednak brak uregulowań prawnych uniemożliwia ocenę stopnia uciążliwości i porównania wartości zmierzonych z dopuszczalnymi. |
| BAT 27 | W ramach BAT należy monitorować emisje pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt przy użyciu jednej z następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej. a) oszacowanie za pomocą pomiaru stężenia pyłu i współczynnika wentylacji przy zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych standardowych metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Częstotliwość: raz w roku. (Ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do emisji pyłu z każdego budynku dla zwierząt. Nie ma zastosowania do zespołów urządzeń z zamontowanym systemem oczyszczania powietrza. W taki przypadku ma zastosowanie BAT 28. Ze względu na koszty pomiarów technika ta może nie mieć ogólnego zastosowania.) b) szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji. Częstotliwość: raz w roku. | Z przyczyn konstrukcyjnych brak możliwości usytuowania stanowiska pomiarowego. |
| BAT 28 Monitorowanie emisji i parametrów procesu | W ramach BAT należy monitorować emisje amoniaku, pyłu i/lub zapachu do powietrza z każdego budynki dla zwierząt wyposażonego w system oczyszczania powietrza przy użyciu wszystkich następujących technik co najmniej z częstotliwością podaną poniżej: a) weryfikacja skuteczności systemu oczyszczania powietrza za pomocą pomiaru amoniaku, zapachu i/lub pyłu w praktycznych warunkach gospodarstwa i zgodnie z określonym protokołem pomiarowym oraz przy zastosowaniu metod zawartych w normach EN lub innych standardowych metod (ISO, krajowych lub międzynarodowych) zapewniających dane o równoważnej jakości naukowej. Częstotliwość: raz. b) Kontrolowanie skutecznego działania systemu oczyszczania powietrza (np. poprzez stałe rejestrowanie parametrów operacyjnych lub przy użyciu systemów alarmowych). Częstotliwość: codziennie. | Monitoring prowadzony systematycznie na podstawie przyjętego harmonogramu, tj.: - zużycie wody – na podstawie odczytu wskazań wodomierza, - zużycie energii elektrycznej – na podstawie odczytu licznika, - zużycie paliwa – na podstawie faktur zakupu, - stan zwierząt – na podstawie rejestrów, - spożycie paszy – na podstawie faktur zakupu, - ilość wytwarzanej gnojowicy – na podstawie zużycia wody do pojenia oraz rejestrowanie ilości przekazywanej gnojowicy do biogazowni. Wszystkie parametry procesu monitorowane co najmniej raz w roku. |
| BAT 30 Emisja amoniaku z pomieszczeń dla świń | Aby ograniczyć emisje do powietrza z każdego pomieszczenia dla świń, w ramach BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. a) Jedna z poniższych technik, w których realizuje się co najmniej jedną z poniższych zasad: (I) zmniejszenie powierzchni emitującej amoniak; (II) zwiększenie częstotliwości usuwania gnojowicy (obornika) do zewnętrznego zbiornika; (III) oddzielenie kału od moczu; (IV) utrzymywanie ściółki w stanie czystym i suchym. 0. W przypadku głębokiego kanału gnojowicowego (w przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo zarusztowana) jedynie w połaczeniu z dodatkowym środkiem zmniejszającym ryzyko, np.: - połączenie technik żywieniowych, - system oczyszczania powietrza, - zmniejszenie pH gnojowicy, - chłodzenie gnojowicy 1. System próżniowy do często usuwania gnojowicy (w przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo rusztowa). 2. pochyłe ściany w kanale z obornikiem (w przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo rusztowa). 3. Zgarniacz obornika do częstego usuwania gnojowicy (w przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo rusztowa). 4. Częste usuwanie gnojowicy za pomocą spłukiwania (w przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo rusztowa). 5. Dla loch luźnych i prośnych oraz dla tuczników: mniejszy kanał gnojowicowy (w przypadku gdy podłoga jest w części rusztowa). 6. Dla loch luźnych i prośnych, dla prosiąt odsadzonych oraz dla tuczników: podłoga w pełni ścielona ściółką (w przypadku podłogi z litego betonu). 7. Dla loch luźnych, prośnych, dla prosiąt odsadzonych oraz dla tuczników klatki/szałasy (w przypadku gdy podłoga jest częściowo rusztowa). 8. Dla prosiąt odsadzonych oraz dla tuczników: legowisko ściółkowane samospławialne (w przypadku podłogi z litego betonu). 9.Dla prosiąt odsadzonych oraz dla tuczników: wypukła podłoga i oddzielne kanały na obornik i wodę (w przypadku kojców częściowo rusztowych). 10. Dla loch karmiących: kojce wyłożone ściółką w systemie mieszanym (gnojowicowym i obornikowym). 11. Dla loch luźnych i prośnych: boksy do karmienia/leżenia na litej podłodze (w przypadku kojców ścielonych ściółką). 12. Dla loch karmiących: Niecka obornikowa (w przypadku gdy podłoga jest w pełni lub częściowo rusztowa). 13. Dla prosiąt odsadzonych oraz dla tuczników: gromadzenie obornika w wodzie. 14. Dla tuczników: przenośnik taśmowy gnojowicy o przekroju V (w przypadku gdy podłoga jest częściowo rusztowa). 15. Dla loch karmiących: łączone kanały na wodę i obornik (w przypadku gdy podłoga jest w pełni rusztowa). 16. Dla tuczników: w pełni ścielony ściółką korytarz zewnętrzny (w przypadku podłogi z litego betonu). b) chłodzenie gnojowicy. e) dla tuczników: stosowanie pływających kulek w kanale obornika. | Emisja amoniaku monitorowana co roku. Monitoring wg własnego harmonogramu. |

DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

W związku z decyzją Inwestora o zastosowaniu systemów oczyszczania powietrza w budynkach nr 2,3,4 i 5 zmieniły się gabaryty budynku nr 2 oraz zaprojektowano budynek socjalny.

Poniżej przedstawiono wymiary poszczególnych budynków:

Budynek nr 2:

- długość – ok. 85,0 m,

- szerokość (bez czerpni powietrza) – ok. 25,5 m,

- szerokość (z czerpniami powietrza) – ok. 27,20 m,

- powierzchnia zabudowy – ok. 2204,3 m2.

Budynek socjalny:

- długość – ok. 10,00 m,

- szerokość – ok. 5,0 m,

- powierzchnia zabudowy – ok. 50 m2.

Przy budynku nr 2 od szczytu budynku posadowione zostaną kontenery z zamontowanym systemem oczyszczania powierza o powierzchni ok. 84 m2 każdy.

Przy budynkach nr 3 i 4 od szczytu budynków posadowione zostaną kontenery z zamontowanym systemem oczyszczania powierza o powierzchni ok. 120 m2 każdy.

Przy budynku nr 5 posadowiony zostanie od szczytu budynku kontener z zamontowanym systemem oczyszczania powierza o powierzchni ok. 120 m2.

Spis załączników:

1. Umowa przedwstępna z biogazownią

2. Planowane zagospodarowanie

3. Emisja technologiczna

4. Emisja hałasu

5. Przykładowa karta oczyszczalni

6. Emisja technologiczna – oddziaływanie skumulowane

7. Karta katalogowa wentylatorów

8. Emisja hałasu – oddziaływaniu skumulowane

9. Emisja odorowa